Приложение № 10

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

|  |  | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от 18-19 мая 2017 г. № 66 |
| --- | --- | --- |

- МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИЗМЕРЕНИЙ

СМЕЩЕНИЯ  КОТЛА  4-х  и  8-и  ОСНЫХ  ЦИСТЕРН

РД 32 ЦВ 159 - 2015

Предисловие

1 Разработан Проектно-конструкторским бюро вагонного хозяйства - филиал ОАО «РЖД» (ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»).

2 Внесён железнодорожной администрацией Российской Федерации.

3 Взамен  введены впервые

4 Введён в действие с 01.07.2017 г.

II

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………….. | 1 |
| 3 | Условия выполнения измерений …………………………………… | 2 |
| 4 | Операции измерений и средства измерений ………………………. | 2 |
| 4.1 | Последовательность выполнения измерений ……………………… | 3 |
|  | Приложение А Конструкция отвеса …………………………………………………. | 6 |
|  | Лист регистрации изменений ………………………………………. | 7 |

# МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИЗМЕРЕНИЙ

СМЕЩЕНИЯ  КОТЛА  4-х  и  8-и  ОСНЫХ  ЦИСТЕРН

## 1  Область применения

Настоящая методика измерений смещения котла 4-х и 8-и осных цистерн устанавливает порядок выполнения измерений смещения котла относительно полурамы (рамы) вагона (кроме вагонов-цистерн  с паровой рубашкой) при плановых видах ремонта без снятия котла и выкатки тележки.

При необходимости определить  смещение котла вагона цистерны в иных случаях, в том числе при текущем отцепочном ремонте, допускается применение только данной методики.

2  Нормативные ссылки

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия;

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия;

ГОСТ 10674-82 Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия (для стран Содружества).

ГОСТ Р 51659-2000 Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия (для Российской Федерации);

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту, утверждено советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол № 54 от 18-19 мая 2011 г.

3  Условия выполнения измерений

3.1 Влиянием окружающей среды на погрешность измерений пренебрегаем.

3.2 Измерения производить на прямых участках железнодорожного пути, которые должны соответствовать техническим требования и нормам содержания железнодорожных путей.

3.3 При выполнении измерений параметров узлов и деталей вагонов должны выполняться требования по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов железнодорожной администрации государства-участника Содружества.

4  Операции измерений и средства измерений

Перечень выполняемых измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № пункта методики | Наименование параметра | Средства измерения | Размер контроли-руемого параметра, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Смещение котла 4-х осной цистерны относительно наружных боковых поверхностей полурамы (рамы) вагона | Двусторонний отвес с длиной шнура 10 метров (собственное изготовление – как показано в Приложении А), Рулетка измерительная металлическая Р2У3П ГОСТ 7502-98 | не более 45,0 |
|  | Смещение котла 8-ми осной цистерны относительно наружных боковых поверхностей полурамы (рамы) вагона |  | не более 40,0 |

4.1  Последовательность выполнения измерений

Измерение величины смещения котла цистерны относительно наружных боковых поверхностей полурамы (рамы) вагона выполняется при условии, что полурама (рама) не должна быть деформирована. Измерения производятся в следующем порядке:

- установить двусторонний отвес на образующую диаметра котла цистерны напротив узла «пятника-подпятника»;

- произвести измерения расстояний от шнура отвеса до наружных боковых поверхностей полурамы (рамы) вагона, как показано на рисунке 1, 2 и 3.

Рисунок 1

Схема измерения смещения котла 4-х и 8-ми осной цистерны.

Рисунок 2

Схема расположения отвеса при измерениях на 4-х осной цистерне

Рисунок 3

Схема расположения отвеса при измерениях на 8-ми осной цистерне

Расстояние от шнура отвеса до наружной боковой поверхности полурамы (рамы) вагона с одной стороны – «А».

Расстояние от шнура отвеса до наружной боковой поверхности полурамы (рамы) вагона с другой стороны – «Б».

Смещение «С» оси котла цистерны относительно наружных боковых полурамы (рамы) вагона вычисляют:

С1 = А1−Б12,  мм.

Провести аналогичные измерения относительно другой тележки вагона:

С2 = А2−Б22,  мм.

Полученные результаты измерений не должны превышать значения:

для 4-х осной цистерны - 45 мм;

для 8-ми осной цистерны - 40 мм.

Приложение  А

(рекомендуемое)

Конструкция отвеса

Материал: Ст. 3 сп

ГОСТ 380-2005

Покрытие:  Хим. Окс. прм.

Количество - 2 шт.

Рисунок  А.1 - Эскиз груза отвеса

Материал: Ст. 3 сп

ГОСТ 380-2005

Покрытие:  Хим. Окс. прм.

Количество - 2 шт.

Рисунок  А.2 - Эскиз гайки

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |