Приложение № 12

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 18-19 мая 2017 г. № 66 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1 - 2017

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту

тормозного оборудования вагонов

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Извещение |  |  |  | ### Обозначение |  |  |  | Код |  | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел АТА |  | 32 ЦВ 1 - 2017 |  |  |  | ## 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  | ### 9 |  | ### 2 | ### 7 |
|  |  | Дата выпуска |  |  |  |  | ## Срок действия ПИ |  |  |  | ОбозначениеПИ (ДПИ, ПР) |  |  |
| Срок изменения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина |  |  | # Требование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания о внедрении |  |  | С 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 13.1.2 абзац 11 Имеется: «- привалочный фланец и прижим для надежного крепления авторежима в вертикальном положении во время его испытания, обеспечивающие размер от оси верхних отверстий привалочного фланца авторежима до опоры механизма поднятия упора авторежима (размер «г») для авторежима 265А-1 – (2951) мм, для авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532 – (3050,5) мм.» Должно быть: «- привалочный фланец и прижим для надежного крепления авторежима в вертикальном положении во время его испытания, обеспечивающие размер от оси верхних отверстий привалочного фланца авторежима до опоры механизма поднятия упора авторежима (размер «г») для авторежима 265А-1 – (2951) мм, для авторежима 265А-4, 265А-5, АКВ1 и модельного ряда 6532 – (3050,5) мм.» Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  | Н.контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказчика |  |  |
| Должность |  | Вед. конструктор |  |  | Конструктор 1 кат. |  |  | Гл. инженер |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Макаров В.С. |  |  | Голышева Е.В. |  |  | Елкин Е.В. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение внес |  |  |  |  |  |  |  | Контрольную копию испр. |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 1 - 2017 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 3 |
| Пункт 13.2.1 Имеется: «Перед испытанием у авторежима следует проконтролировать: - размер «в» (выход кольцевой проточки вилки из корпуса авторежима), который должен быть не менее 2 мм; - размер «б» (у авторежима 265А-1), который должен быть не более 70 мм; - размер «у» (у авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532), который должен быть не менее 120 мм.» Должно быть: «Перед испытанием у авторежима следует проконтролировать: - размер «в» (выход кольцевой проточки вилки из корпуса авторежима), который должен быть не менее 2 мм; - размер «б» (у авторежима 265А-1), который должен быть не более 70 мм; - размер «у» (у авторежима 265А-4, 265А-5, АКВ1 и модельного ряда 6532), который должен быть не менее 120 мм.» Пункт 13.2.8 Имеется: «Закрыть кран 3. Давление сжатого воздуха в РЗД должно быть (0,30±0,01) МПа [(3,0±0,1) кгс/см2]. Переместить вверх опору механизма поднятия упора авторежима на (27+1) мм – для авторежима 265А-1, на (400,5) мм – для авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532. После поднятия вилки с упором авторежима дать выдержку времени не менее 60 секунд и открыть кран 3. При этом давление сжатого воздуха в ТР должно установиться равным давлению сжатого воздуха в РЗД.» Должно быть: «Закрыть кран 3. Давление сжатого воздуха в РЗД должно быть (0,30±0,01) МПа [(3,0±0,1) кгс/см2]. Переместить вверх опору механизма поднятия упора авторежима на (27+1) мм – для авторежима 265А-1, на (400,5) мм – для авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532, на (551,0) мм – для авторежима 265А-5. После поднятия вилки с упором авторежима дать выдержку времени не менее 60 секунд и открыть кран 3. При этом давление сжатого воздуха в ТР должно установиться равным давлению сжатого воздуха в РЗД.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 1 - 2017 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 4 |
| Пункт 13.2.10 Имеется: «Закрыть кран 3 и после падения давления сжатого воздуха в ТР до нуля освободить упор авторежима от действия механизма его поднятия. При этом вилка с упором должна занять свое нижнее положение (исходное положение в соответствии с пунктом 13.2.1) у авторежима 265А-1 за время от 18 до 45 секунд, у авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532 – от 18 до 60 секунд.» Должно быть: «Закрыть кран 3 и после падения давления сжатого воздуха в ТР до нуля освободить упор авторежима от действия механизма его поднятия. При этом вилка с упором должна занять свое нижнее положение (исходное положение в соответствии с пунктом 13.2.1) у авторежима 265А-1 за время от 18 до 45 секунд, у авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532 – от 18 до 60 секунд, у авторежима 265А-5 – от 20 до 80 секунд.» Пункт 14.7 абзац 3 Имеется: «- запрещается регулировать размер «а», изменяя размер «б» (у авторежима 265А-1) или размер «у» (у авторежима 265А-4, АКВ1 и авторежима модельного ряда 6532) с помощью упора авторежима, зафиксированного (шплинтом – у авторежимов модельного ряда 265А, шайбой – у авторежимов АКВ1) при изготовлении или ремонте авторежима;» Должно быть: «- запрещается регулировать размер «а», изменяя размер «б» (у авторежима 265А-1) или размер «у» (у авторежима 265А-4, 265А-5, АКВ1 и авторежима модельного ряда 6532) с помощью упора авторежима, зафиксированного (шплинтом – у авторежимов модельного ряда 265А, шайбой – у авторежимов АКВ1) при изготовлении или ремонте авторежима;» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 1 - 2017 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 5 |
| Пункт 17.1.2 абзац 4 Имеется: «На вагоне, оборудованном авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – при авторежиме 265А-1, толщиной (45-1) мм – при авторежиме 265А-4, АКВ1 и авторежиме модельного ряда 6532.» Должно быть: «На вагоне, оборудованном авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – при авторежиме 265А-1, толщиной (45-1) мм – при авторежиме 265А-4, 265А-5, АКВ1 и авторежиме модельного ряда 6532.» Пункт 19.5.2 абзац 5 Имеется: «У вагонов, оборудованных авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – для авторежимов 265А-1, толщиной (45-1) мм – для авторежимов 265А-4, АКВ1 и авторежимов модельного ряда 6532.» Должно быть: «У вагонов, оборудованных авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – для авторежимов 265А-1, толщиной (45-1) мм – для авторежимов 265А-4, 265А-5, АКВ1 и авторежимов модельного ряда 6532.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 1 - 2017 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 6 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Дополнить таблицу: 122; Авторежим 265А-5 ТУ 3184-548-05744521-2012; Грузовые вагоны. 123; Авторежим 265А-5-01 ТУ 3184-548-05744521-2012; Грузовые вагоны. ПРИЛОЖЕНИЕ Е Имеется: А-3 Вагонное депо Бологое ОКТ А-11 Вагонное депо Волховстрой ОКТ А-60 Вагонное депо Сасово МСК А-76 Вагонное депо Арзамас ГРК А-92 Вагонное депо Сосногорск СЕВ А-94 Вагонное депо Воркута СЕВ А-169 Вагонное депо Батайск СКВ А-173 Пассажирское вагонное депо Минеральные воды СКВ А-180 Пассажирское вагонное депо Новороссийск СКВ А-183 Пассажирское вагонное депо Адлер СКВ А-192 Пассажирское вагонное депо Уфа КБШ А-209 Вагонное депо Пенза-3 КБШ А-226 Вагонное депо Арчеда ПРВ А-231 Вагонное депо Нефтяная ПРВ А-274 Вагонное депо Свердловск-Сортировочный СВР А-281 Вагонное депо Смычка (участок вагонного депо Гороблагодатская) СВР А-283 Вагонное депо Серов-Сортировочный СВР А-291 Пассажирское вагонное депо Челябинск ЮУР А-296 Вагонное депо Карталы Ю-УР А-299 Пассажирское вагонное депо Оренбург ЮУР А-309 Вагоно-колесные мастерские вагонного депо Тайга ЗСБ А-310 Вагонное депо Топки ЗСБ А-312 Вагонное депо Ленинск-Кузнецкий ЗСБ А-316 Пассажирское вагонное депо Барнаул ЗСБ А-318 Вагонное депо Рубцовка ЗСБ А-320 Вагонное депо Купило ЗСБ А-321 Пассажирское вагонное депо Томск ЗСБ А-322 Вагонное депо Аскиз КРС А-323 Пассажирское вагонное депо Абакан КРС Л-332 Вагонное депо Иркутск-Сортировочный ВСБ Л-338 Вагонное депо Суховская-Южная ВСБ А-446 Пассажирское вагонное депо Новокузнецк ЗСБ О-536 Вагоноремонтное депо Чита (ВРД) ЗБК |

| Извещение |  | 32 ЦВ 1 - 2017 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 7 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Должно быть: А-3 Вагонное ремонтное депо Бологое (ВЧДр Бологое АО«ВРК-3») ОКТ А-11 Вагонное ремонтное депо Волховстрой (ВЧДр Волховстрой АО «ВРК-2») ОКТ А-60 Вагонное ремонтное депо Сасово (ВЧДр Сасово АО «ВРК-3») МСК А-76 Вагонное ремонтное депо Арзамас (ВЧДр Арзамас АО «ВРК-3») ГРК А-92 Вагонное ремонтное депо Сосногорск (ВЧДр Сосногорск АО «ВРК-3») СЕВ А-94 Эксплуатационное вагонное депо Воркута (ЦДИ ОАО «РЖД») СЕВ А-169 Вагонное ремонтное депо Батайск (ВЧДр Батайск АО «ВРК-1») СКВ А-173 Пассажирское вагонное депо Минеральные воды – ЛВЧД Минеральные воды АО «ФПК» СКВ А-180 Пассажирское вагонное депо Новороссийск (ЛВЧД Новороссийск АО «ФПК») СКВ А-183 Вагонный участок Адлер (ЛВЧ Адлер АО «ФПК») СКВ А-192 Пассажирское вагонное депо Уфа (ЛВЧ-14 АО «ФПК») КБШ А-209 Вагонное ремонтное депо Пенза (ВЧДр Пенза АО «ВРК-1») КБШ А-226 Вагонное ремонтное депо Арчеда – филиал ООО «Новая вагоноремонтная компания» ПРВ А-231 Вагонное ремонтное депо Нефтяная (ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3») ПРВ А-274 Вагонное ремонтное депо Свердловск – Сортировочный (ВЧДр Свердловск – Сортировочный АО «ВРК-1») СВР А-281 Вагоноремонтное производство - Смычка АО ФГК СВР А-283 Вагонное ремонтное депо Серов – Сортировочный (ВЧДр Серов - Сортировочный АО «ВРК-2») СВР А-291 Пассажирское вагонное депо Челябинск (ЛВЧД-1 АО «ФПК») Ю-УР А-296 Вагонное ремонтное депо Карталы (ВЧДр Карталы АО «ВРК-3») Ю-УР А-299 Пассажирское вагонное депо Оренбург (ЛВЧД-2 АО «ФПК») Ю-УР А-309 Вагонное ремонтное депо Тайга (ВЧДр Тайга АО «ВРК-1») ЗСБ А-310 Вагонное ремонтное депо Топки (ВЧДр Топки АО «ВРК-3») ЗСБ А-312 Вагонное ремонтное депо Ленинск-Кузнецкий (ВЧДр Ленинск - Кузнецкий АО «ВРК-1») ЗСБ А-316 Пассажирское вагонное депо Барнаул (ЛВЧ-13 АО «ФПК») ЗСБ А-318 Вагонное ремонтное депо Рубцовск (ВЧДр Рубцовск АО «ВРК-3») ЗСБ А-320 ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» ЗСБ А-321 Пассажирское вагонное депо Томск (ЛВЧ-20 АО «ФПК») ЗСБ А-322 Вагонное ремонтное депо Аскиз (ВЧДР Аскиз АО «ВРК-2») КРС А-323 Пассажирское вагонное депо Абакан (ЛВЧ-5 АО «ФПК») КРС А–332 Вагонное ремонтное депо Иркутск – Сортировочный (ВЧДр Иркутск - Сортировочный АО «ВРК-2») ВСБ А-338 Участок по ремонту грузовых вагонов ст. Суховская-Южная вагонного ремонтного депо Иркутск – Сортировочный (ВЧДр Иркутск – Сортировочный АО «ВРК-2») ВСБ А-446 Пассажирское вагонное депо Новокузнецк (ЛВЧ-26 АО «ФПК») ЗСБ О-536 Вагоноремонтное депо Чита (ВРД) ЦДИ ОАО «РЖД» ЗБК |  |  |  |  |  |