Приложение № 13

|  | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 18-19 мая 2017 г. № 66 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ №5

об изменении

«Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава»

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  | №5 |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист | # Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |
|  |  |  |  | ## срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с 01.09.2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пункт 11. После слов «… (локомотива) дополнить «или минимальной выдержки времени, необходимого для зарядки тормозной сети, в зависимости от вида торможения, количества осей и конструкции вагонов в составе поезда». - Пункт 116, абзац 3. После слов «… с перегона» добавить «до ближайшей станции». - Пункт 148, абзац 2. После слов «…параметров движения поезда),» добавить «сменяющегося машиниста».Далее по тексту. - Пункт 151, абзац 7. Изложить в следующей редакции «При ведении пассажирского поезда на электропневматических тормозах иметь включенный источник питания. При этом напряжение по контрольно-измерительным приборам локомотива пассажирского поезда при поездном положении крана машиниста должно быть не ниже 48 В, а при служебном торможении электропневматическим тормозом- не ниже 45 В, а на пульте должна гореть сигнальная лампа контроля состояния цепи электропневматического тормоза». - Пункт 164. Изложить в следующей редакции: « При подходе к станции, где имеется остановка поезда, запрещающим сигналам и сигналам уменьшения скорости необходимо заблаговременно привести в действие автотормоза и снизить скорость поезда так, чтобы не допустить проезда установленного места остановки на станции, запрещающего сигнала, предельного столбика, а сигнал уменьшения скорости и место предупреждения проследовать со скоростью, установленной для данного места. Скорость следования при движении к запрещающему сигналу не должна превышать 20 км/ч не менее чем за 400 м до запрещающего сигнала. Для локомотивов, оборудованных устройствами, обеспечивающими контроль допустимой скорости движения в зависимости от расстояния до светофора и эффективности тормозных средств, скорость следования при движении к запрещающему сигналу должна быть установлена владельцем инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Заведующий лабораторией |  | Заведующий лабораторией |  | Заведующий отделением |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Горюнов Г.Н. |  | Горюнов Г.Н. |  | Абзалов Р.Р. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  | 07.02.2017 |  | 07.02.2017 |  | 08.02.2017 |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Разрешается применение электрического тормоза локомотива без применения комбинированного торможения поезда при следовании к светофору с запрещающим показанием, но не ближе 400 м до светофора. При комбинированном торможении разрешается применение электрического тормоза до остановки поезда у светофора с запрещающим показанием. При подъезде к запрещающему сигналу или предельному столбику полный отпуск тормозов выполнять только после остановки поезда.» - Пункт 172. Добавить абзац следующего содержания: «Если в процессе ведения грузового (грузопассажирского) поезда по спуску с переходом на площадку и далее на подъем по условиям ведения поезда потребуется применение автотормозов при следовании поезда по площадке, то при отпуске автотормозов, если головная часть поезда следует в подъем затормаживать локомотив краном вспомогательного тормоза не требуется, если он не был заторможен автоматическим тормозом локомотива. При этом включать тягу на локомотивах после ступени торможения в движущемся поезде следует не ранее чем через 1 минуту (60 секунд), но не ранее времени отпуска хвостовых вагонов, указанного в «Справке об обеспеченности поезда тормозами и исправном их действии», после перевода управляющего органа крана машиниста в отпускное положение.» - Пункт 176, абзац 1. После слов «… на тормозной магистрали» добавить «, а на локомотивах, оборудованных краном машиниста, у которого передача команды управления от управляющего органа к исполнительным устройствам производится электрическим или иным способом, разобщительные краны на питательной тормозной магистралях к исполнительному устройству». - Пункт 177, абзац 5, последнее предложение. После слов «.. протяжку состава» добавить «на 1-2 метра». - Приложение 1, пункт 1, абзац 42. После слов «…… тормоза» добавить «при питании от аккумуляторных батарей (опущенном токоприемнике электровоза или заглушенном дизеле тепловоза)». Далее по тексту. - Приложение 1, пункт 1, абзац 43. Удалить «и питании от аккумуляторных батарей при опущенном токоприемнике электровоза или заглушенном дизеле тепловоза». - Приложение 2, пункт 48, абзац 21. Заменить «длиной более 350 осей» на «длиной 350 осей и более» - Приложение 2, пункт 49. Вместо слов «убедиться в выключенном источнике» записать «отключить источник». Далее по тексту. - Приложение 2, пункт 50, абзац 2. После слов «…по ней и срабатывании» добавить «не менее двух» далее по тексту. - Приложение 2, пункт 50, абзац 2. После слов «…экстренного торможения воздухораспределителей» добавить «на вагонах в хвосте и голове поезда». |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| - Приложение 2, пункт 50, абзац 5. После слов «… краном двойной тяги)» добавить «, а на локомотивах, оборудованных краном машиниста, у которого передача команды управления от управляющего органа к исполнительным устройствам производится электрическим или иным способом разобщительный кран на тормозной магистрали (при наличии) к исполнительному устройству крана машиниста установить в закрытое положение)». - Приложение 2, пункт 54. Вместо слов «убедиться в выключенном источнике» записать «отключить источник». Далее по тексту. - Приложение 2, пункт 56. Между первым и вторым предложением добавить предложение следующего содержания «Для проверки автотормозов на торможение необходимо снизить давление в уравнительном резервуаре за один прием на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см2) от зарядного давления». - Приложение 3, пункт 4, абзац 2. Изложить в следующей редакции «Вторую ступень торможения, при необходимости, или отпуск тормозов выполнять по истечении не менее 6 секунд после прекращения выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста или не менее 8 секунд после использования положения, при котором происходит поддержание заданного давления сжатого воздуха в тормозной магистрали после торможения». - Приложение 3, пункт 10, абзац 3. Дополнить предложением следующего содержания «Если в процессе повторных торможений возникает необходимость тормозить с повышенного зарядного давления, отпуск тормозов при последнем из частых повторных торможений выполнять давлением на 0,03-0,05 МПа (0,3-0,5 кгс/см2) выше давления уравнительного резервуара, с которого выполнялось торможение». - Приложение 3, пункт 11. Дополнить предложением следующего содержания «При отпуске автотормозов после экстренных торможений в грузовых поездах длиной до 100 осей (включительно) управляющий орган крана машиниста выдерживать в положении, обеспечивающем повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного давления, до зарядного давления с последующим переводом его в поездное положение». - Приложение 3, пункт 15. После слов «… через кран машиниста» дополнить «или не менее 15 секунд после использования положения, при котором происходит поддержание заданного давления сжатого воздуха в тормозной магистрали после торможения». - Приложение 3, пункт 56, абзац 2. Изложить в следующей редакции «В поездах, состоящих из семи вагонов и менее, после экстренного торможения временно установить комбинированный кран в положение двойной тяги (на локомотивах, оборудованных краном машиниста, у которого передача команды управления от управляющего органа к исполнительным устройствам производится электрическим или иным способом, разобщительный кран на тормозной магистрали (при наличии) к исполнительному устройству крана машиниста установить в закрытое положение, управляющий орган крана машиниста поставить в поездное положение и после зарядки уравнительного резервуара до давления 0,49 МПа |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  |  | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| (5,0 кгс/см2), установить комбинированный кран в поездное положение (на локомотивах, оборудованных краном машиниста, у которого передача команды управления от управляющего органа к исполнительным устройствам производится электрическим или иным способом, разобщительный кран на тормозной магистрали (при наличии) к исполнительному устройству крана машиниста установить в открытое положение) и зарядить тормозную сеть поезда.» - Приложение 3, пункт 64, абзац 4. Удалить. - Приложение 3, пункт 67. Изложить в следующей редакции «При обнаружении признаков неисправности электропневматического тормоза в условиях ведения поезда машинист должен выключить источник питания и выполнить проверку действия автотормозов разрядкой уравнительного резервуара на величину первой ступени. Если сигнальная лампа гаснет при подъезде к запрещающим сигналам или предельному столбику в режиме электропневматического торможения, применить экстренное торможение и после остановки выключить источник питания электропневматических тормозов. О причинах выключения электропневматического тормоза сообщить по радиосвязи начальнику пассажирского поезда и сделать отметку в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии», а так же затребовать проверку цепей электропневматического тормоза на ближайшем пункте технического обслуживания пассажирских поездов». - Приложение 3, пункт 68. Между первым и вторым абзацем добавить пункт следующего содержания «На спусках, где применяются повторные торможения, отпуск тормозов между повторными торможениями выполнять путем перемещения управляющего органа крана машиниста из положения, обеспечивающего поддержание заданного давления в тормозной магистрали после торможения, в поездное положение, причем последнюю ступень отпуска выполнять с выдержкой управляющего органа крана машиниста в положении, обеспечивающем повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного до повышения давления в уравнительном резервуаре на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) выше зарядного». - Приложение 3, пункт 69. Изложить в следующей редакции «Ступенчатый отпуск электропневматических тормозов выполнять путем кратковременного перемещения управляющего органа крана машиниста из положения, обеспечивающего поддержание заданного давления в тормозной магистрали после торможения, в поездное положение и обратно в положение, обеспечивающее поддержание заданного давления в тормозной магистрали после торможения, причем последнюю ступень отпуска выполнять с завышением давления в уравнительном резервуаре на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) выше зарядного». - Приложение 3, пункт 71, второе предложение. Изложить в следующей редакции «После остановки выключить электропневматический тормоз и выполнить полное служебное торможение снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,15-0,17 МПа (1,5-1,7 кгс/см2) от установленного зарядного давления». |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  |  | 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| - Приложение 3, пункт 92. Заменить «ниже установленной нормы» на «ниже 0,61 МПа (6,0 кгс/см2) для грузовых локомотивов и 0,55 МПа (5,4 кгс/см2) для пассажирских локомотивов». - Приложение 3, пункт 93. Заменить «проходимость» на «целостность». - Приложение 5, пункт 10. Дополнить предложением следующего содержания «Проверить работу автоматического и электропневматического тормозов в соответствии с требованиями п.1 Приложения 1 настоящих Правил». - Приложение 5, «Акт контрольной проверки тормозов», пункт 5. Изложить в следующей редакции «Темп ликвидации сверхзарядного давления». - Приложение 3. В связи с введением извещением об изменении №1 дополнительного пункта после пункта 60 изменить нумерацию пунктов и ссылки на них в соответствующих пунктах с 61-90 на 62-91. - Приложение 3. В связи с введением извещением об изменении №1 дополнительного пункта после пункта 90(91) изменить нумерацию пунктов и ссылки на них в соответствующих пунктах с 91-100 на 93-102. |  |  |  |  |