Приложение № 15

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 18-19 мая 2017 г. № 66 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 22 - 2016

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

Инструкции по техническому обслуживанию

вагонов в эксплуатации

(инструкция осмотрщику вагонов)

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  |  | Отдел Т |  | ## Извещение 32 ЦВ 22 - 2016 |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист |  | # Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  |  |  | КОД 9 |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  | С 01.01.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  | Учтенным абонентам и всем В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.2, п. 12 Имеется: 12) остроконечный накат – выступ, образовавшийся в результате пластической деформации поверхностных слоев металла гребня в сторону его вершины (рисунок 3.5) (определяется визуально). Остроконечный накат устраняется механической обработкой с применением оборудования обеспечивающего требования к обрабатываемым поверхностям и согласованным с владельцем инфраструктуры. Должно быть: 12) остроконечный накат – выступ, образовавшийся в результате пластической деформации поверхностных слоев металла гребня в сторону его вершины (рисунок 3.5), выявляется визуально. Браковочным является остроконечный накат, находящийся в рабочей части гребня колеса в зоне 2 мм от вершины гребня и 13 мм от поверхности катания, которая определяется приспособлением для установления зоны браковки остроконечного наката гребня Т 1436.000. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| Должность |  |  |  | Зам. Нач. отдела |  |  | Инженер I кат. |  |  | Нач. отдела |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Клоков А.В. |  |  | Голышева Е.В. |  |  | Петров И.А. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 22- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остроконечный накат устраняется механической обработкой, с применением оборудования, обеспечивающего требования к обрабатываемым поверхностям и согласованным с владельцем инфраструктуры. Приложение А Ввести: - Приспособление для установления зоны браковки остроконечного наката гребня (Т 1436.000) 1 Приложение В Ввести: - Приспособление для установления зоны браковки остроконечного наката гребня (Т 1436.000) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |