Приложение № 16

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 18-19 мая 2017 г. № 66 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 124 - 2016

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту

тормозного оборудования вагонов

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Извещение |  |  |  | ### Обозначение |  |  |  | Код |  | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел АТА |  | 32 ЦВ 124 - 2016 |  |  |  | ## 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  | ### 9 |  | ### 2 | ### 3 |
|  |  | Дата выпуска |  |  |  |  | ## Срок действия ПИ |  |  |  | ОбозначениеПИ (ДПИ, ПР) |  |  |
| Срок изменения. |  |  | Срочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина |  |  | # Требование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  | Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания о внедрении |  |  | С 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 3.8 абзац 2 Имеется: «Муфты, тройники, концевые, трехходовые и разобщительные краны на безрезьбовых трубах должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации арматуры соединительной для безрезьбовых труб пневматических систем железнодорожного подвижного состава и конструкторской документацией на конкретную модель вагона.» Должно быть: «Муфты, тройники, концевые, трехходовые и разобщительные краны на безрезьбовых трубах должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации арматуры соединительной для безрезьбовых труб пневматических систем железнодорожного подвижного состава и контролироваться моментом затяжки с помощью ключа моментного (динамометрического) согласно приложения Ж настоящего Руководства и конструкторской документацией на конкретную модель вагона.» Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  | Н.контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред.заказ. |  |  |
| Должность |  | Вед. Констр. |  |  | Нач. отдела |  |  | Гл. инженер |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Макаров В.С. |  |  | Лебедев Г.В. |  |  | Елкин Е.В. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение внес |  |  |  |  |  |  |  | Контрольную копию испр. |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 124 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 3 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Дополнить список: О-562 ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» О-563 Эксплуатационное депо Алтайская (ВЧДЭ Алтайская) ОАО «РЖД» ЗСБ О-564 ООО Вагоноремонтное предприятие Завязовское ОАО «РЖД» УР А-565 Вагонное ремонтное депо Волгоград (ВРД Волгоград – филиал ООО «НВК») ПРИВ Ввести приложение Ж «Основные параметры и размеры арматуры соединительной для безрезьбовых труб, устанавливаемых на вагоны при их ремонте» |  |  |  |  |  |

Приложение Ж

Основные параметры и размеры арматуры соединительной для безрезьбовых труб, устанавливаемых на вагоны при их ремонте

| Наименование соединения | Номер соединения | Присоединительные размеры | Условный проход присоединяемых труб, мм | Наружный диаметр присоединяемых труб, мм | Момент затяжки накидных гаек соединений Н/м | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штуцер | 4370, 4370И | G ¾-В | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение труб с резервуаром №295 воздухораспределителя грузового вагона |
| Ниппель | 4371, 4371И | G ¾-В | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение труб с разобщительным краном грузового вагона, запасным резервуаром, тормозным цилиндром, авторежимом |
| Штуцер в сборе | 4374, 4374И | М52x1,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с краном концевым 4314 |
| Штуцер в сборе | 4374М, 4374МИ | G1 ½-В | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода вагонов сочлененной конструкции |
| Тройник | 4375, 4375И | Ǿ 42,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с отводом к воздухораспределителю |
|  |  | Ǿ 27,5 | 20 | - | 150±15 |  |
| Тройник в сборе | 4375-01, 4375И-01 | Ǿ 42,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с разобщительным краном |
|  |  | G ¾-В | 20 | - | 150±15 |  |
| Тройник | 4375Р | G ¼-В | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с отводом к воздухораспределителю |
|  |  | Ǿ 27,5 | 20 |  | 150±15 |  |
| Тройник в сборе | 4375Р-01 | G ¼-В | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с разобщительным краном |
|  |  | G ¾-В | 20 | - | 150±15 |  |
| Муфта | 4379, 4379И | Ǿ 42,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение труб между собой |
| Муфта | 4379-01, 4379И-01 | Ǿ 27,5 | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение труб между собой |
| Тройник | 5312, 5312И | Ǿ 27,5 | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение авторежима с тормозными цилиндрами при раздельной системе торможения грузового вагона. Соединение труб между собой |
| Муфта | СТ157-1-20 (157.010-04) | Ø27,4 мм | 20 | 27±0,3 | 160±16 | Соединение труб между собой |
| Муфта | СТ157-1-32 (157.010-06) | Ø42 мм | 32 | 42±0,4 | 210±21 | Соединение труб между собой |
| Полумуфта | СТ157-2-20 (157.020-04) | G¾-В” | 20 | 42±0,4 | 160±16 | Соединение труб между собой Соединение труб с разобщительным краном грузового вагона, запасным резервуаром, тормозным цилиндром, авторежимом |
| Фильтр-полумуфта | СТ157-3 (157.030) | G¾-В” | 20 | 27±0,3 | 160±16 | Соединение труб с резервуаром №295 воздухораспределителя грузового вагона |
| Полумуфта | СТ157-5 (157.050) | G1½” | 32 | 42±0,4 | 210±21 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с краном концевым 271БС (как запасная часть) |
| Соединение с тройником | СТ157-4 (157.040) | Ø42,5 мм | 32 | 42±0,4 | 210±21 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с разобщительным краном |
|  |  | G¾-В” | 20 | - | 160±16 |  |