Приложение № 6

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 18-19 мая 2017 г. № 66 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ  32 ЦВ 132 - 2016

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  РД 32 ЦВ 052-2009

Руководящий документ.

Ремонт тележек  грузовых  вагонов  с

бесконтактными  скользунами

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел |  | Извещение |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т |  | 32 ЦВ 132 - 2016 |  |  |  | РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист | # Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | ## срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | В результате стандартизации и унификации |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | Внедрить с момента получения |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | #### Учтённым абонентам |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 7.8 второй абзац имеется: В кронштейн боковой рамы валика подвески тормозного башмака устанавливается полимерная втулка по черт. 194.00.054-0, а в подвеску тормозного башмака полимерные втулки по черт. Т 258.00.02 или 194.40.035-0. должно быть: В кронштейн боковой рамы валика подвески тормозного башмака устанавливается полимерная втулка по черт. 194.00.054-0 или по черт. УРЛТ.667155.007, а в подвеску тормозного башмака полимерные втулки по черт. Т 258.00.02 или 194.40.035-0. п. 8.6 имеется: При плановых видах ремонта в узел подвески тормозного башмака установить новые волокнитовые или фенопластовые втулки диаметром (45, 46 м 47 мм.) в зависимости от внутреннего диаметра кронштейна на боковой раме. должно быть: При плановых видах ремонта в кронштейн боковой рамы валика подвески тормозного башмака и в подвеску тормозного башмака установить втулки, предусмотренные пунктом 7.8 настоящего руководящего документа. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Нач. отдела |  | Инженер I кат. |  | Директор ПКБ ЦВ |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Петров И.А. |  | Голышева Е.В. |  | Иванов А.О. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |