Приложение № 17

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 33 - 2016

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 056-97

Руководящий документ.

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм.

Руководство по текущему отцепочному ремонту

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел |  | Извещение |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т |  | 32 ЦВ 33 - 2016 |  |  |  | РД 32 ЦВ 056-97 |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист | # Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | ## срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | Внедрить с момента получения |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | #### Учтённым абонентам |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 10.5 Имеется: Перекос или уширение кузова на одну сторону более 50 мм - устранять. Вагоны, кузова которых не подлежат восстановлению - исключать из инвентарного парка согласно «Инструкции по исключению из инвентаря вагонов» ЦЧУ-ЦВ/4433. Должно быть: Перекос или уширение кузова на одну сторону у груженых вагонов - более 75 мм, а у порожних вагонов - более 50 мм – устранять. Раздел 2 Общие положения дополнить подпунктом: Вагоны с неисправностями, указанными в «Требованиях по исключению из инвентаря грузовых вагонов», не подлежат текущему отцепочному ремонту. Приложение А дополнить: 16; Требования по исключению из инвентарного парка грузовых вагонов; Согласовано Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций, протокол от 16-17 декабря 2008 г.. Копии исправить |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Начальник отдела |  | Инженер I кат. |  | Директор |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Петров И.А. |  | Голышева Е.В. |  | Иванов А.О. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |