Приложение № 30

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «25-26» ноября 2025 г. № 83 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 40 -2025

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 632-2011ПКБ ЦВ

Знаки и надписи на вагонах грузового парка

железных дорог колеи 1520мм

Альбом – справочник

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел ОМО |  | Извещение |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 32 ЦВ 40 - 2025 |  |  |  |  |  | 632-2011 ПКБ ЦВ |  |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |
| Причина |  |  |  | В результате стандартизации и унификации |  |  |  |  |  |  | КОД 3 |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  |  | с 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы с 2 по 63 заменить Ввести вновь листы с 64 по 87 Примечания: 1. Листы 2 – 3а: - актуализирован текст «Введения»; - пункт 1 «Требования к краскам для нанесения знаков и надписей» - актуализированы ссылочные документы; - пункт 2 «Требования к нанесению знаков и надписей»: - актуализированы ссылочные документы; - добавлена информация по нанесению основного и дублирующего номера вагона и размеру цифр, при этом удалена ссылка на документ 446 ПКБ ЦВ «Схемы размещения новых номеров на вагонах», утвержденный МПС в 1984 г.; - актуализированы надписи о проведении ремонтов вагонов; - добавлена таблица с определением названия надписи, примера ее содержания, места расположения и количества на вагоне с указанием страницы, на которой расположены образцы знаков и надписей; - добавлен рисунок расположения обязательных знаков и надписей на вагоне; - смещен текст. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н. КОНТР. |  |  |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР.ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  | Нач. ОМО |  | Инженер 1-й кат |  |  |  | Гл. инженер |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Д.В.Шестов |  | Т.А.Барбир |  |  |  | В.Н.Кузнецов |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 40 - 2025 |  |  |  |  |  |  | # 632-2011 ПКБ ЦВ |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пункт 3 «Знаки и надписи на вагонах для перевозки опасных грузов»: - актуализирована информация по нанесению трафаретов на вагоны всех типов, предназначенных для перевозки опасных грузов; - добавлена таблица по перечню информационных знаков и надписей, наносимых при перевозке опасных грузов; - добавлен рисунок расположения информационных знаков и надписей на вагоне при перевозке опасных грузов; - смещен текст. - пункт 4 «Требования к отдельным знакам и надписям»: - актуализирован текст с добавлением информации по нанесению знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического Союза - ЕАС на новые вагоны; - добавлена информация по нанесению трафаретов на литые детали тележки при изготовлении и производстве плановых видов ремонта; - исключена информация по установке и расположению бирок на буксовом узле колесной пары; - добавлена таблица по расположению знаков и надписей на тележке, и смотровой крышке буксового узла; - добавлен рисунок изображения тележки грузового вагона с указанием мест расположения трафаретов; - смещен текст. - пункт 5 «Дополнительные требования к знакам и надписям по требованиям ПГВ»: - изменено наименование пункта на «Дополнительные требования к знакам и надписям при осуществлении перевозок в международном железнодорожном сообщении»; - актуализирован текст пункта в соответствии с требованиями «Договора о пользовании грузовыми вагонами в международном сообщении»; - добавлена таблица по перечню информационных знаков и надписей для грузовых вагонов, используемых в международном сообщении; - смещен текст. - скорректирована нумерация листов со 2 по 3а на листы со 2 по 28, по причине смещения текста и добавления информации. 2. Листы 4 – 39: - раздел 1 «Шрифты для надписей на грузовых вагонах»: - исключена ссылка на проект № 446 ПКБ ЦВ «Новая нумерация подвижного состава». - раздел 2 «Места расположения знаков и надписей на грузовых вагонах»: - изменен номер и наименование раздела «Раздел 3 «Места расположения знаков и надписей на основных типах грузовых вагонов»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 40 - 2025 |  |  |  |  |  |  | # 632-2011 ПКБ ЦВ |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - исключены схемы вагонов, которые не эксплуатируются на сети железных дорог колеи 1520 мм; - актуализированы схемы с дополнением информации по нанесению знаков и надписей для вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении; - смещен текст. - введен вновь раздел 2 «Шрифты основного и дублирующего номеров грузового вагона»; - скорректирована нумерация листов с 4 по 39 на листы с 28 по 63, по причине смещения текста в предыдущих разделах и добавления информации. 3. Листы 40 – 60: - раздел 3 «Образцы знаков и надписей для грузовых вагонов»: - изменен номер раздела с 3 на 4; - актуализированы образцы знаков и надписей; - смещен текст; - скорректирована нумерация листов с 40 по 54 на листы с 64 по 77 по причине смещения текста в предыдущих разделах и актуализации информации. 4. Листы 55 – 60: - раздел 4 « Знаки и надписи для вагонов в международном сообщении»: - изменен номер раздела с 4 на 5; - актуализированы образцы знаков и надписей; - смещен текст; - скорректирована нумерация листов с 55 по 60 на листы с 78 по 83 по причине смещения текста в предыдущих разделах и актуализации информации. 5. Листы 61 – 62: - актуализированы и объединены таблицы Приложения А и Приложения Б; - Приложение Б - изменено наименование на «Приложение Б (справочное) «Коды железнодорожных администраций государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики»; - переименовано «Приложение В» в «Приложение А»; - скорректирована нумерация листов с 61 по 62 на листы с 84 по 85 по причине смещения текста в предыдущих разделах и актуализации информации. 6. Лист 63: - актуализировано «Содержание»; - скорректирована нумерация листа 63 на лист 86; - «Лист регистрации изменений» перенесен на лист 87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Настоящий документ «Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 1520 мм. Альбом-справочник» 632-2011 ПКБ ЦВ (далее – Альбом) содержит информацию по нанесению знаков и надписей на грузовые вагоны колеи 1520 мм любой формы собственности, имеющие право выхода на пути общего пользования железных дорог государств, железнодорожные администрации которых принимают участие в работе Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и вагоны, используемые при перевозке грузов в международном сообщении.

Все приведенные в Альбоме знаки и надписи являются обязательными, содержание в надписях приведены в качестве примера.

Грузовые вагоны сочлененного и сцепного типа являются отдельной единицей подвижного состава, трафареты и надписи на которые наносятся в соответствии с требованиями настоящего Альбома.

В Альбоме приведены образцы и схемы размещения знаков и надписей на основных типах вагонов. Все знаки и надписи наносятся с двух сторон вагона.

1 Требования к краскам для нанесения знаков и надписей

Цвет окраски кузова вагона определяет завод-изготовитель в соответствии с техническими условиями на вагон и руководствуясь действующими нормативными документами, согласованными Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества. Окраска вагонов собственных (приватных)  определена «Положением об окраске собственных грузовых вагонов»; окраска вагонов для  перевозки опасных грузов - «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» и «Правилами перевозок опасных грузов. Приложение 2 к СМГС».

2 Требования к нанесению знаков и надписей

Все знаки и надписи наносятся красками стойкими к воздействию окружающей среды, контрастными по отношению к цвету окраски кузова вагона, на русском языке с двух сторон кузова.

При нанесении знаков и надписей при помощи трафарета места разрывов букв и цифр, образовавшихся от перемычек, должны быть закрашены.

На крытых вагонах, имеющих гофрированный кузов, думпкарах, вагонах для перевозки апатитового концентрата знаки и надписи наносятся на металлические панели, приваренные к кузову. На вагонах, предназначенных для перевозки горячих грузов (агломерата, кокса, окатышей), а также на вагонах – цистернах (далее – цистерны) для перевозки нефтепродуктов, цемента, кислот, вагонах для перевозки битума номера, коды железнодорожных администраций, знак калибровки котла цистерны наносятся накладными цифрами на металлические панели.

«На грузовые вагоны всех типов, используемые в международном сообщении, вне зависимости от форм собственности, наносятся знаки и надписи согласно настоящему Альбому и «Правилам пользования грузовыми вагонами в международном сообщении» (далее – ПГВ), (приложение Б к Договору о пользовании грузовыми вагонами в международном сообщении) (далее – договор о ПГВ)».

Основной номер вагона наносится с левой стороны на кузове вагона, котле цистерны, на наружной стороне продольных бортов платформ, а дублирующий номер – на раме с правой стороны. На вагонах – платформах ( далее – платформа), не имеющих бортов, основной номер наносятся на раму с левой стороны.

Размеры цифр основного номера вагона должны соответствовать размерам, указанным на странице 32, дублирующего номера - на странице 33 настоящего Альбома.

На всех вагонах, предназначенных для эксплуатации на путях общего пользования, должна быть установлена табличка завода-изготовителя (далее – табличка) с указанием завода – изготовителя и даты постройки. Табличка должна сохраняться на всех этапах жизненного цикла вагона. Допускается эксплуатация вагона без табличек при условии нанесения на него трафарета с обозначением кода (наименования) завода-изготовителя и даты постройки вагона в соответствии с данными Автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ).

На вагоны, имеющие сертификаты соответствия с правом на применение знака соответствия, в непосредственной близости от таблички завода-изготовителя устанавливается табличка с нанесенным знаком соответствия  согласно нормативных документов страны-собственницы. Допускается знак соответствия наносить на вагон краской. 
После постройки согласно техническим условиям на вагон наносятся надписи о дате постройки с нанесением условного номера завода – изготовителя и датах (или датах и пробеге) последующих плановых ремонтов (даты обозначают арабскими цифрами по форме ДД.ММ.ГГГГ):

ПОСТРОЕН 127                                   КР                                             ДР

02.10.2020                                 02.10.2030                               02.10.2022

После производства капитального ремонта на кузове вагона:

- сохраняется трафарет «ПОСТРОЕН» с нанесением условного номера завода – изготовителя и даты постройки вагона;

- наносится трафарет «КР» с указанием условного номера предприятия, производившего ремонт, даты проведения капитального ремонта и даты следующего капитального ремонта вагона;

- наносится трафарет «ДР» с указанием даты следующего деповского ремонта:

ПОСТРОЕН 127                                        КР 140                                         ДР

02.10.2013                                    02.10.2023 – 2033                         02.10.2025

После проведения деповского ремонта на кузове вагона:

- сохраняется трафарет «ПОСТРОЕН» с нанесением условного номера завода – изготовителя и даты постройки вагона;

- сохраняется трафарет «КР» с указанием даты предстоящего капитального ремонта, или, если капитальный ремонт уже был проведен, то с указанием условного номера предприятия, производившего ремонт, даты проведения капитального ремонта и даты следующего капитального ремонта вагона;

- наносится трафарет «ДР» с указанием условного номера предприятия производившего ремонт, с указанием даты следующего деповского ремонта вагона:

ПОСТРОЕН 127                                     КР 140                                            ДР 334

02.10.2013                                 02.10.2023 – 2033                          02.10.2025 - 2028

При переводе вагона в эксплуатацию на систему ремонта с учетом фактически выполненного объема работ (по пробегу) после постройки или одного из видов капитального ремонта (КР, КРП) указывается дата проведения очередного деповского ремонта с дополнительным трафаретом «ПРОБЕГ»:

ДР

02.10.2028

ПРОБЕГ

При переводе вагона в эксплуатацию на систему ремонта с учетом фактически выполненного объема работ (по пробегу)  после деповского ремонта дополнительно наносится трафарет «ПРОБЕГ»:

ДР 334

02.10.2025 - 2028

ПРОБЕГ

При применении комбинированного критерия, когда конструкторской документацией на вагон предусмотрено проведение планового ремонта в объеме ТР-3, на кузов вагона наносится дополнительный трафарет и величина нормативного пробега до его производства:

| ДР 02.10.2028 ПРОБЕГ ТР-3 (600) | ДР 334 02.10.2025 - 2028 ПРОБЕГ ТР-3 (600) |
| --- | --- |

В случае производства планового ремонта в объеме ТР-3, трафарет с указанием срока производства очередного деповского ремонта сохраняется, под ним наносится трафарет с указанием условного номера предприятия, проводившего ТР-3 и датой его проведения

| ДР 02.10.2028 ПРОБЕГ ТР-3 280 02.10.2024 | ДР 334 01.08.2019 - 2027 ПРОБЕГ ТР-3 280 01.08.2022 |
| --- | --- |

где: 280 – условный номер предприятия, проводившего ремонт.

В трафарете о производстве последнего перед капитальным ремонтом деповского ремонта год следующего деповского ремонта не указывается:

ДР 334

02.10.2022

В случаях, когда межремонтный период составляет не целое число лет, наносится трафарет с указанием даты его окончания:

ДР 334

01.08.2022 – 01.02.2025

ПРОБЕГ

Если срок службы вагона истекает до проведения очередного капитального ремонта, тогда дата предстоящего капитального ремонта не указывается.

При  наличии трафаретов производства капитального ремонта с продлением срока службы на кузове вагона:

- сохраняется трафарет «ПОСТРОЕН» с указанием условного номера завода – изготовителя и даты постройки;

- сохраняется трафарет, раннее произведенного, «КРП» с указанием условного номера предприятия, производившего капитальный ремонт с продлением срока службы, даты проведения ремонта и срока до которого продлено использование вагона:

КРП 112

01.12.2006

Срок сл. до 01.2028

При производстве текущего отцепочного ремонта вагона наносится трафарет:

ТР 334

12.09.2024

При проведении испытаний запасного резервуара на цилиндрической части резервуара:

- для новых резервуаров наносится трафарет, содержащий дату испытаний и номер клейма предприятия-изготовителя запасного резервуара:

ИСПЫТАН

07.03.2023 5

- для резервуаров, прошедших полное техническое освидетельствование при ремонте вагона, наносится трафарет с указанием даты испытания и номера клейма АКП (АО):

ИСПЫТАН

07.03.2023 А 642

Условные номера предприятий наносятся в соответствии со Справочником СЖА 1015 «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей».

Вагоны, у которых на торцевых стенах или котле вагона-цистерны имеются лестницы, расположенные снаружи кузова вагона и верхние ступеньки которых расположены на высоте более 2000 мм от головки рельса, должны обозначаться предупредительным знаком о высоком напряжении.

Также на все типы грузовых вагонов в обязательном порядке наносятся:

- масса тары в тоннах (т) на боковых стенах кузова или на нижней обвязке кузова, раме цистерны с левой стороны или специальных щитах, а на платформах на боковых балках рамы с левой стороны;

-  грузоподъемность вагона в тоннах (т) на боковых стенах кузова или котле цистерны с левой стороны или специальных щитах, а на платформах на боковых балках рамы с левой стороны;

- объем кузова (котла цистерны) в метрах кубических (м³) с левой стороны кузова вагона, котла цистерны;

- буквенный код государства собственника (приписки вагона) наносится с левой стороны вверху на боковые стены вагона, котла цистерны, на бортах платформы с левой стороны, а на безбортовых платформах на боковых балках рамы с левой стороны;

- цифровой код государства собственника (приписки вагона) наносится с левой стороны на боковые стены вагона, котлы цистерны под основным номером вагона, на бортах платформы с левой стороны, а на безбортовых платформах на боковых балках рамы справа от основного номера вагона. Дублирующий цифровой код государства собственника (приписки вагона) наносится на раме вагона справа от основного номера в квадратных скобках;

- надпись «АВТОРЕЖИМ» на вагоне, оборудованном авторежимом, наносится на раме вагона справа, рядом указывается модель авторежима, установленного на вагоне. Под надписью «АВТОРЕЖИМ» указывается расчетное нажатие (выраженное в тс) тормозных колодок на ось и интервал необходимого давления (выраженный в кгс/см2) сжатого воздуха в тормозном цилиндре.

Дополнительно наносится - «Эксплуатация без авторежима запрещена» в случае его установки, предусмотренной конструкцией вагона.

- обозначение мест для домкрата на раме вагона в местах, определенных для установки домкратов;

- обозначение мест маневрового захвата на раме вагона в местах расположения кронштейнов для транспортировки вагонов.

Перечень обязательных знаков и надписей приведен в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1  - Обязательные знаки и надписи для всех типов грузовых вагонов

| № п/п | Наименование объекта | Название | Пример знака (надписи) | Место нанесения | Стр. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надпись | Основной номер вагона |  | Слева на кузове вагона, котле цистерны, на бортах платформы, на боковых балках рамы безбортовой платформы | 32 | 2 |
| 2. | Надпись | Дублирующий номер вагона |  | Справа на раме вагона | 33 | 2 |
| 3. | Табличка завода изготовителя | Условный номер завода –изготовителя, его наименование и (или) товарный знак, дата и место постройки |  | Слева на раме вагона или нижней обвязке кузова вагона | - | 2 |
| 4. | Надпись | Дата постройки | ПОСТРОЕН 22 26.01.2020 | Слева на кузове вагона, бортах платформы, на боковых балках рамы безбортовой платформы. На котле цистерны - на днищах | 65 | 2 |
| 5. | Надпись | Масса тары вагона | ТАРА 24,15 т | На боковых стенах кузова или на нижней обвязке кузова, раме цистерны с левой стороны или специальных щитах, а на платформах на боковых балках рамы с левой стороны | 66 | 2 |
| 6. | Надпись | Грузоподъемность | 70.0 т | На боковых стенах кузова или котле цистерны с левой стороны или специальных щитах, а на платформах на боковых балках рамы с левой стороны | 66 | 2 |
| 7. | Надпись | Объем кузова (котла цистерны) | 77,0 м³ | С левой стороны кузова вагона, котла цистерны | 66 | 2 |
| 8. | Надпись | Буквенный код государства собственника (приписки вагона) | РЖД/RZD | С левой стороны вверху на боковые стены вагона, котла цистерны, на бортах платформы с левой стороны, а на безбортовых платформах на боковых балках рамы с левой стороны | 74 | 2 |
| 9. | Надпись | Цифровой код государства собственника (приписки вагона) | 20 | С левой стороны на боковые стены вагона, котлы цистерны под основным номером вагона, на бортах платформы с левой стороны, а на безбортовых платформах на боковых балках рамы справа от основного номера вагона | 74 | 2 |
| 10. | Надпись | Дублирующий цифровой код государства собственника (приписки вагона) | [20] | На раме вагона справа от основного номера в квадратных скобках | 74 | 2 |
| 11. | Надпись | Дата проведения деповского ремонта и года следующего деповского ремонта (или дата и ПРОБЕГ) | ДР 140 02.10.2021 – 2022 ПРОБЕГ | На обеих сторонах кузова вагона, бортах платформы, на боковых балках рамы безбортовой платформы, днищах котла цистерны | 65 | 2 |
| 12 | Надпись | Дата проведения капитального ремонта и года следующего капитального ремонта | КР 140 02.10.2023 - 2033 | На обеих сторонах кузова вагона, бортах платформы, на боковых балках рамы безбортовой платформы, днищах котла цистерны | 65 | 2 |
| 13 | Надпись | Дата проведения текущего ремонта | ТР 334 16.09.2025 | На обеих сторонах: на крытом вагоне и вагоне для перевозки легковых автомобилей - на торцевой стене; на вагоне для перевозки нефтебитума - на торцевой опоре бункера; на вагоне думпкаре - на торцевой стороне кузова; днищах котла цистерны; на остальных вагонах - на концевой балке | 65 | 2 |
| 14 | Надпись | АВТОРЕЖИМ (при его наличии) | АВТОРЕЖИМ 265А-5 «порожний – 3.0тс/0,95-1,25» «груженый - 8,5тс/3,0-3,4» ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ АВТОРЕЖИМА ЗАПРЕЩЕНА | На раме вагона справа или нижней обвязке кузова вагона | 68 | 2 |
| 15 | Знак | Обозначение мест для домкрата |  | На кузове вагона по оси поддомкрачивния в местах, определенных для домкратов, с двух сторон вагона | 66 | 4 |
| 16 | Знак | Знак маневрового захвата |  | На раме, нижней обвязке кузова вагона в местах расположения кронштейнов для захвата | 71 | 4 |
| 17 | Знак | Предупредительный знак безопасности о высоком напряжении |  | На вагоны, у которых на торцевых стенах или котле вагона-цистерны имеются лестницы, расположенные снаружи кузова вагона и верхние ступеньки которых расположены на высоте более 2000 мм от головки рельса, наносится около лестницы | 70 | коли-чест-во лест-ниц на ва- гоне |
| 18 | Место меловых надписей | Прямоугольник черного цвета 500х600 мм |  | На обеих сторонах кузова вагона, котла вагона-цистерны, бортах платформы | - | 2 |

Рисунок 1 - Расположение обязательных знаков и надписи на грузовых вагонах

3 Знаки и надписи на вагонах для перевозки опасных грузов

Все специальные и специализированные цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов по железнодорожным путям общего пользования шириной колеи 1520 мм, должны  иметь отличительную окраску котлов и отличительные полосы, места для трафаретов о наименовании перевозимого груза, а также о роде груза разрешаемого к погрузке в соответствии с техническим условиями на цистерну, «Правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам», «Правилам перевозки жидких грузов наливом в вагонах – цистернах и в вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума», «Правилами перевозки опасных грузов» Приложение 2 к СМГС, и ГОСТ 19433 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

На обеих сторонах цистерны (непосредственно на котле или на щитах) должны быть нанесены трафареты в соответствии с графой 11 «Специальные трафареты на цистерне» Алфавитного указателя опасных грузов 
Приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам» или в соответствии с графой «Специальные трафареты на цистерне» Алфавитного указателя неопасных грузов (Приложение 1 к «Правилам перевозки жидких грузов наливом в вагонах – цистернах и в вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума»), для перевозки которого они предназначены. При необходимости указания наименования опасного груза трафарет должен содержать наименование конкретного груза с учетом графы 2 «Наименование груза» Алфавитного указателя опасных грузов (Приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам»).

На цистернах для перевозки опасных грузов слева в легкодоступном для проверки месте должна быть установлена и прочно прикреплена к котлу цистерны табличка СМГС (Приложение А) из коррозионностойкого металла. Данные на эту табличку должны быть нанесены с применением метода штамповки или другого аналогичного метода. Эти данные могут быть выгравированы непосредственно на стенках самого котла цистерны, если стенки усилены таким образом, что это не приведет к уменьшению их прочности.

На обеих сторонах цистерны (непосредственно на самой цистерне или информационных щитах) должна наноситься надпись о техническом освидетельствовании котла цистерны и содержать информацию о гидравлическом испытании цистерны и испытании на герметичность.

На цистернах для перевозки сжиженных газов наносится трафарет «С горки не спускать», а для цистерн для перевозки сжиженных газов под нормальным давлением у места свободного выхода газа должна быть нанесена надпись «Газосброс не закрывать».

На торцевых днищах собственных и арендованных цистерн, а также специальных и специализированных для перевозки опасных и пищевых грузов, наносится трафарет: «Срочный возврат на ст. ___________________» (указывается станция и железная дорога приписки). Под ним наносятся трафареты: «Арендован ...», «Собственник ...» и указывается арендатор или собственник цистерны.

На вагоны для перевозки опасных грузов, на обеих боковых сторонах вагона должны размещаться знаки опасности и маркировка в виде табличек оранжевого цвета (по классификации ООН), которые наносятся грузоотправителем методом аппликации и удаляются после выгрузки груза грузополучателем, если происходит смена груза. На специальные и специализированные вагоны для перевозки опасных грузов знаки опасности и маркировка в виде табличек оранжевого цвета должны наноситься на постоянной основе (до смены перевозимого груза), краской устойчивой к воздействию факторов окружающей среды, по трафарету. Такие знаки не удаляются после выгрузки груза. На вагонах и цистернах знаки опасности должны быть расположены таким образом, чтобы были видны аварийно-спасательным службам при любом положении вагона.

На специализированные вагоны для перевозки  конкретных опасных грузов или группы грузов над знаком опасности наносится трафарет о наименовании груза. Под знаком опасности, оранжевой и белой табличками во всю ширину двери наносится черной краской надпись: «ДРУГИМИ ГРУЗАМИ НЕ ЗАГРУЖАТЬ» (высота букв 10 см). Для вагонов левее двери делается надпись: «СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ НА СТ...» (указывают станцию и дорогу приписки) согласно рисунка на 
странице 69.

На вагонах всех типов, предназначенных для перевозки опасных грузов, оснащенных эластомерными поглощающими аппаратами, на консольной части концевой балки рамы наносится трафарет. В верхней строке трафарета указывается дата следующего регламентного осмотра (РО) – «РО 00 (месяц).00 (год)», в нижней строке указывается дата следующего ремонта в сервисном центре (СР) – «СР 00 (месяц).00 (год)».

Перечень вагонов, которые могут пропускаться через сортировочные горки или пропуск которых требует соблюдения особых условий (с нанесением соответствующих трафаретов) установлен «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Правилами перевозок опасных грузов» Приложение 2 к СМГС и соответствующими инструкциями железнодорожных администраций принадлежности подвижного состава.

Перечень информационных знаков и надписей при перевозке опасных грузов приведен в таблице 2 и на 
рисунке 2.

Таблица 2 - Расположение информационных знаков и надписей на вагоне при перевозке опасных грузов

| № п/п | Наименование объекта | Название | Пример знака (надписи) | Место расположения | Стр. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Табличка | Табличка СМГС (Приложение А) |  | На котле цистерны слева в легкодоступном для проверки месте | 84 | 2 |
| 2. | Надпись | Специальный трафарет о наименовании перевозимого груза | АММИАК | На обеих сторонах котла цистерны (непосредственно на котле) | 68 | 2 |
| 3. | Надпись | Трафарет | Газосброс не закрывать | На цистернах для перевозки сжиженных газов под нормальным давлением у места свободного выхода газа | 29 | 2 |
| 4. | Надпись | Наличие на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | РО 00.00 СР 00.00 | На консольной части концевой балки рамы вагона, оснащенного эластомерным поглощающим аппаратом | 66 | 2 |
| 5. | Знак опасности | Маркировочный знак, характеризующий опасность груза |  | На обеих боковых сторонах вагона в непосредственной близости от знака номера опасности и номера ООН перевозимого груза | - | 2 |
| 6. | Табличка | Идентификацион-ный номер опасности и номер ООН перевозимого груза |  | На обеих боковых сторонах вагона в непосредственной близости от знака опасности перевозимого груза | - | 2 |
| 7. | Надпись | Трафарет о запрете роспуска через сортировочные горки | С горки не спускать | На обеих боковых сторонах вагона, котла цистерны, а также торцевых стенах вагона, днищах цистерны | 69 | 2 |
| 8. | Надпись | Информация о станции и железной дороге приписки, с указанием собственника и/или арендатора цистерны | Срочный возврат на ст.ХХХХ Арендован ХХХХ Собственник ХХХХ | На торцевых днищах собственных и арендованных цистерн, а также специальных и специализированных для перевозки опасных и пищевых грузов | 69 | 2 |
| 9 | Надпись | Информация о гидравлическом испытании цистерны (дата (месяц и год) следующей проверки ) | ГИ ХХ. ХХ | На обеих сторонах цистерны (непосредственно на самой цистерне или информационных щитах) | 80 | 2 |
| 10 | Надпись | Информацию о испытании цистерны на герметичность (дата (месяц и год) следующей проверки ) | ИГ ХХ. ХХ | На обеих сторонах цистерны (непосредственно на самой цистерне или информационных щитах) | 80 | 2 |

Рисунок 2  - Расположение информационных знаков и надписей на вагоне   при перевозке опасных грузов

4 Требования к отдельным знакам и надписям

На вагоны собственные (приватные) допускается наносить зарегистрированный установленным порядком логотип собственника. Логотип наносится в местах, указанных в настоящем Альбоме.  Для вагонов, не указанных в данном Альбоме логотип наносится в местах,  определенных для каждого типа вагонов, на поле, свободном от основных знаков и надписей, после согласования компоновки с железнодорожной администрацией (владельцем инфраструктуры) страны приписки вагона.

На собственных грузовых вагонах, не переданных в общее пользование, вне зависимости от первой цифры номера вагона наносится знак «Р» около основного и дублирующего номера вагона.

На собственные грузовые вагоны, зарегистрированные в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов с соответствующим признаком пользования вагоном и приписанные к железнодорожной станции дополнительно наносится надпись «СОБСТВЕННИК…» с указанием названия компании собственника и адреса владельца вместе с телефонами на боковых стенах кузова, котле цистерны (или на специальном щите), а на платформе на боковые балки рамы согласно позиции 1 страницы 75 настоящего Альбома, а также надпись «ПРИПИСАН…» с названием станции, к которой приписан вагон, согласно рисунка на странице 73 настоящего альбома. На арендованных вагонах рядом с информацией о владельце носится подчеркнутая надпись «АРЕНДОВАН…» с указанием названия компании арендатора и его адреса согласно позиции 2 страницы 75 настоящего Альбома.

На вагоны, передаваемые в Единый парк в соответствии с Соглашением о единой системе управления и использования парка грузовых вагонов, наносится знак принадлежности вагона к Единому парку. Знак (позиция 2, страница 77 настоящего Альбома) наносится на вагон по диагонали, справа на свободном поле кузова вагона.

На новые вагоны, соответствие которых подтверждено «Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава. ТР ТС 001-2011», выпускаемые в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) для использования на железнодорожных путях общего пользования с шириной колеи 1520 мм наносится знак обращения продукции на рынке Союза - ЕАС (далее – Знак ЕАС). 
Знак ЕАС согласно позиции 3 страницы 76 настоящего Альбома  должен соответствовать требованиям «Положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Размер знака ЕАС определяет изготовитель вагона, получивший право на его применение, с гарантией обеспечения четкости его элементов и их различимости на общем цветном фоне. Знак ЕАС наносят на отдельную табличку или на элемент вагона с расположением в непосредственной близости к металлической табличке завода изготовителя.

На платформы, оборудованные фитинговыми упорами, конструкция которых ограничивает самопроизвольное смещение контейнеров относительно рамы вагона в горизонтальной плоскости и предотвращает их опрокидывание согласно п.4.2.9 ГОСТ 26686, наносится предупреждающий знак о возможной опасности согласно позиции 4 страницы 76 настоящего Альбома. Знак наносится на раму платформы, с двух сторон, справа от трафарета «Собственник».

На полувагоны, оборудованные съемными многооборотными средствами крепления (СМСК), которые предназначены для крепления 40 футовых контейнеров в универсальных полувагонах с глухим кузовом, при курсировании по территории

железных дорог государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики в соответствии с «Инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию съемных многооборотных средств крепления для крепления 40 футовых контейнеров в универсальных полувагонах. 0703.23.000 ИМ» наносится трафарет согласно позиции 1 страницы 77 настоящего Альбома.

При исключении вагона из инвентаря (утверждение акта формы ВУ – 10М) первые три цифры его номера на кузове и раме закрашиваются под цвет кузова или рамы. На месте меловых надписей наносится трафарет об исключении вагона.

ПОД ИСКЛ 334

129-2024

где: 321 – условный номер предприятия, исключившего вагон из инвентаря;

129 – номер утвержденного акта формы ВУ – 10М;

2024 – год составления акта.

На верхних поверхностях боковых рам по центру и на верхней поверхности с обоих концов надрессорной балки тележки наносят надписи белой краской, шрифтом № 5, после изготовления или капитального ремонта вагона - год проведения капитального ремонта или строительства, номер вагоноремонтного предприятия или завода изготовителя, первая и три последних цифры номера вагона. После производства деповского ремонта наносятся первая и три последних цифры номера вагона.

На тележке после ремонта с установкой износостойких элементов, в прямоугольник 100х100 мм на верхнем поясе консольной части надрессорной балки и боковых рам  рядом с клеймом о производстве плановых видов ремонта наносится белой краской трафарет «РМ», высотой 70 мм (шрифт №4).

На смотровой крышке буксового узла, заправленного смазкой ЗУМ или БУКСОЛ, наносится белой краской трафарет «ЗУМ» или «БУКСОЛ» шрифтом №7. Трафарет сохраняется до момента замены смазки на другую марку

На смотровой крышке буксового узла с кассетными или сдвоенными подшипниками наносится марка подшипника белой краской шрифтом №4.

Перечень знаков и надписей на тележке, смотровой крышке буксового узла приведен в таблице 3 и на рисунке 3.

Таблица 3 - Расположение знаков и надписей на тележке, и смотровой крышке буксового узла

| № п/п | Наименование объекта | Название | Пример знака (надписи) | Место расположения | Стр. | Кол-во на вагон* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | Надпись | ## Информация о производстве капитального ремонта или постройки вагона | 23 – 84 – 6 – 546 23 – год проведения капитального ремонта или постройки вагона; 84 – номер вагоноремонтного предприятия или завода изготовителя; 6 – первая цифра номера вагона; 546 – три последние цифры номера вагона | На верхних поверхностях боковых рам по центру и на верхней поверхности с обоих концов надрессорной балки, шрифт №5 | 30 | 8 |
| 2. | Надпись | ## Информация о производстве деповского ремонта вагона | 6 – 546 6 – первая цифра номера вагона; 546 – три последние цифры номера вагона | На верхних поверхностях боковых рам по центру и на верхней поверхности с обоих концов надрессорной балки, шрифт №5 | 30 | 8 |
| 3. | Надпись | ## Информация ремонта тележки с установкой износостойких элементов | РММ | В прямоугольнике 100х100 мм на верхнем поясе консольной части надрессорной балки и боковых рам тележки рядом с клеймом о производстве плановых видов ремонта, белой краской, шрифт №4 | 29 | 6 |
| 4. | Надпись | ## Информация о виде смазки в буксовых узлах |  | На смотровой крышке белой краской, шрифт № 7 буксового узла, заправляемого смазкой ЗУМ или БУКСОЛ | 29 | 8 |
| 5. | Надпись | ## Информация о типе подшипника, установленного в буксовый узел в зависимости от производителя |  | На смотровой крышке буксового узла с кассетными подшипниками или подшипниками сдвоенными, белой краской шрифтом №4 | 29, 30 | 8 |

* - для четырехосных вагонов

Рисунок 3  - Расположение знаков и надписей на тележке, смотровой крышке буксового узла

5 Дополнительные требования к знакам и надписям на вагонах при осуществлении перевозок в международном железнодорожном сообщении

На грузовых вагонах, используемых в международном сообщении, дополнительно к обязательным знакам и надписям, указанным в разделе 3 и таблице 1 настоящего Альбома, должны быть применены знаки и надписи согласно требований «Правил пользования грузовыми вагонами в международном сообщении» в соответствии с пунктом 12 Приложения 1 ПГВ:

1) Тара вагона в килограммах на боковых стенах кузова или на котле цистерны с левой стороны или на специальных щитах, а на платформах - на боковых балках рамы с левой стороны;

2) На цистернах – объем котла цистерны в литрах или метрах кубических с левой стороны или на специальных щитах;

3) На платформах – полезная длина пола на боковых бортах с левой стороны или на торцевых бортах;

4) Дата последнего периодического ремонта с правой стороны на продольных балках рамы или боковых стенах  кузова, внизу;

5) Тип автоматического тормоза в средине продольных балок рамы или боковых стен кузова внизу, над воздухораспределителем.

6) Знак соответствия  вагона габариту наносится на правой стороне каждой боковой стены вагона, а у платформ без бортов – посередине боковых швеллеров:

- знак МС-0 - на вагонах, габарит которых соответствует габариту 0-ВМ;

- знак МС-1 - на вагонах, габарит которых соответствует габариту 1-ВМ;

- знак МС-02 - на вагонах, габарит которых соответствует габариту 02-ВМ;

- знак МС - на вагонах, соответствующих габариту 03-ВМ.

7) На вагоне с автоматически раздвижными колесными парами с правой стороны каждой боковой стенки ставится знак наличия раздвижных колесных пар.

8) На вагон, не переданный в совместное пользование, дополнительно наносятся:

- знак Р (приватный) около номера вагона;

- название фирмы и адрес владельца (арендатора) вместе с номерами телефона, факса или адреса электронной почты на боковых стенах кузова вагона или на котле цистерны (или на специальном щитке), а на платформы - на боковые балки рамы, если владелец (арендатор) вагона имеет такие;

- станция приписки.

9) На арендованных вагонах наносится подчеркнутая надпись «АРЕНДОВАН ....................» рядом с информацией о владельце.

10) На котел вагона-цистерны для перевозки опасных грузов наносится:

- дата следующей периодической проверки (освидетельствования) котла цистерны или дата следующей промежуточной проверки (освидетельствования) котла цистерны на средней части котла внизу;

- код цистерны по СМГС и буквенно-цифровой код специальных положений ТС и ТЕ на котле с левой стороны.

11) На вагонах со съемными приспособлениями наносится знак согласно позиции 1 страницы 77 настоящего Альбома.

Перечень знаков и надписей для грузовых вагонов, используемых в международном сообщении, приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Знаки и надписи для грузовых вагонов, используемых в международном сообщении

| № п/п | Наименование объекта | Название | Пример знака (надписи) | Место нанесения | Стр. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надпись | Тара вагона |  | На боковых стенах кузова или на котле цистерны с левой стороны или на специальных щитах, а на платформах на боковых балках рамы с левой стороны | 81 | 2 |
| 2. | Знак | Объем котла цистерны в литрах или метрах кубических | И | На цистернах – с левой стороны | 81 | 2 |
| 3. | Знак | Полезная длина пола платформы |  | На боковых бортах с левой стороны или на торцевых бортах | 81 | 2 |
| 4. | Знак | Знак/условный номер предприятия, производившего последний периодический ремонт вагона и дата последнего периодического ремонта |  | С правой стороны на продольной балке рамы вагона | 82 | 2 |
| 5. | Знак | Знак/условный номер предприятия, производившего последний периодический ремонт вагона и дата последнего периодического ремонта |  | На боковой стене кузова внизу | 82 | 2 |
| 6. | Знак | Тип автоматического тормоза | М-483 | В средине продольных балок рамы или боковых стен кузова внизу, над воздухораспределителем | 83 | 2 |
| 7. | Знак | Габарит вагона |  | На правой стороне каждой боковой стены вагона, а у платформ без бортов – посередине боковых швеллеров | 85 | 2 |
| 8. | Знак | Наличия автоматических раздвижных колесных пар |  | С правой стороны каждой боковой стенки вагона | 83 | 2 |
| 9. | Знак | Знак приватности вагона |  | На вагон, не переданный в совместное пользование, наносится на кузове и раме вагона около номера вагона | 76 | 2 |
| 10. | Надпись | Название фирмы и адрес владельца (арендатора) вместе с номерами телефона и факса | СОБСТВЕННИК ОАО «РЕНЕСАНС» МОСКВА, СИРЕНЕВЫЙ Б-Р,17-а ТЕЛ., ФАКС 206- 78-19 | На боковых стенах кузова вагона или котле цистерны (или на специальном щитке), а на платформы - на боковые балки рамы | 75 | 2 |
| 11. | Надпись | Станция приписки | Срочный возврат на ст. ХХХХ | На торцевых стенах кузова вагона, днищах цистерн, не переданных в совместное пользование | 69 | 2 |
| 12. | Надпись | Информация об арендаторе вагона | АРЕНДОВАН НПО «ГРАНИТОПЛАСТ» МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПР-КТ, 142 ТЕЛ., ФАКС 276-45-93 | Рядом с информацией о владельце. | 75 | 2 |
| 13. | Знак | Дата следующей периодической проверки (освидетельствования) котла цистерны | где: 1 - месяц, 2 - год | На средней части котла внизу | 80 | 2 |
| 14. | Знак | Дата следующей промежуточной проверки (освидетельствования) котла цистерны (добавлена буква L) | L где: 1 - месяц, 2 - год | На средней части котла внизу | 80 | 2 |
| 15. | Знак | Код цистерны по СМГС и буквенно-цифровой код специальных положений ТС и ТЕ | где: 1 – код цистерны, 2- буквенно-цифровой код специальных положений (ТЕ, ТС), при необходимости | На котле с левой стороны | 80 | 2 |

Раздел 1

ШРИФТЫ ДЛЯ НАДПИСЕЙ

НА ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ

Раздел 2

ШРИФТЫ ОСНОВНОГО И ДУБЛИРУЮЩЕГО НОМЕРОВ

ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Шрифт основного номера грузового вагона

Шрифт дублирующего номера грузового вагона

Раздел 3

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ

НА ОСНОВНЫХ ТИПАХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Четырехосный крытый вагон

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 15 | Испытание запасного резервуара | На запасном резервуаре Испытан А143 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове - 68.0 т | 2 | 66 |  | 16 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |
| 3 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 4 | Номер вагона | На нижней обвязке кузова– ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 18 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 5 | Объем кузова | На кузове -86,4 м³ | 2 | 68 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки- цифры шрифт №5 | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 20 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузове - 20 | 2 | 74 |  | 22 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1700 х 1200) мм | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На нижней обвязке кузова - [ 20 ] | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 9 | Тара вагона | На кузове – ТАРА 22,50 т | 2 | 66 |  | Дополнительные знаки и надписи для международного сообщения |  |  |  |  |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 27 22.10.2020 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | Тара вагона | На нижней обвязке кузова | 2 | 81 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 14 22.10.2001-2013 | 2 | 65 |  | 24 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На кузове | 2 | 82 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 22.10.2001-2008 | 2 | 65 |  | 25 | Знак габарита | На кузове | 2 | 79 |
| 13 | Текущий ремонт | На торцевой стене ТР 462 22.10.2001-2006 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 | Тип автоматического тормоза | На нижней обвязке кузова – М-483 | 4 | 83 |
| 14 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |  |  |  |  |  |  |

Четырехосный крытый цельнометаллический вагон для легковых автомобилей

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 13 | Текущий ремонт | На торцевой стене - ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове – 42.0 т | 2 | 66 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 3 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 15 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 16 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 5 | Условное обозначение и код дороги приписки | На кузове Приписан ВЧД 12 МСК | 2 | 73 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипика в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 18 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки – цифры шрифт №5 | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 20 | Знак длиннобазности | На кузове – (ДБ) | 2 | 71 |
| 9 | Тара вагона | На кузове – ТАРА 23,0 т | 2 | 66 |  | 21 | Надпись | На торцевой стене- срочный возврат ст. Тольяти КБШ | 2 | 69 |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен 27 22.10.2020 | 2 | 65 |  | 22 | Надпись | На кузове – Легковые автомобили | 2 | 66 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 14 22.10.2001-2013 | 2 | 65 |  | 23 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (2000 х 1500) мм | 2 | - |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 22.10.2003-2005 | 2 | 65 |  | 25 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосный крытый вагон для легковых автомобилей

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 13 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове - 42.0 т | 2 | 66 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 3 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 15 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 16 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 5 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  | 17 | Надпись | На кузове – Легковые автомобили | 2 | 66 |
| 6 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 18 | Надпись | На торцевой стене- срочный возврат ст. Тольяти КБШ | 2 | 69 |
| 7 | Тара вагона | На кузове – ТАРА 35,50т | 2 | 66 |  | 19 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 8 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 22.10.2003-2005 | 2 | 65 |  | 20 | Знак длиннобазности | На кузове – (ДБ) | 2 | 71 |
| 9 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 14 22.10.2001-2013 | 2 | 65 |  | 21 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 10 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 22 | Надпись | На раме - ОТПУСК ТОРМОЗ | 2 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Условное обозначение и код дороги приписки | На кузове - Приписан ВЧД 12 МСК | 2 | 73 |
| 11 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 27 22.10.2020 | 2 | 65 |  | 24 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипика в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 12 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |  | 25 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (2000 х 1200) мм | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 26 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Шестиосный крытый вагон сочлененного типа модель 11-2151

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 24 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 12 | 65 |
| 2. | Грузоподъемность | На кузове – 93.2 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Грузоподъемность секции | На кузове – 46.5 т | 2 | 66 |  | 25 | Знак приватного вагона | На кузове, на раме | 4 | 76 |
| 4 | Объем вагона общий | На кузове -230 м³ | 2 | 66 |  | 26 | Технический осмотр | На кузове ТО 37 02.11.2018 | 2 | 65 |
| 5 | Объем секции | На кузове – СЕКЦИЯ – 115 м³ | 2 | 29, 66 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номер вагона | На кузове - ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 27 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 4 | - |
| 7 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 28 | Знак безопасности | На торцевой стене около лестницы | 2 | 70 |
| 8 | Тара вагона | На раме – ТАРА 48, 00 т |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 0022 02.11.2021 | 2 | 65 |  | 29 | Надпись | На полураме с двух сторон – ПЯТНИКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 10 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1700 х 1200) мм | 2 | - |  | 30 | Надпись | На полураме с двух сторон – ОПИРАЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 11 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 31 | Надпись | На раме ОтпускТормоз | 2 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | 32 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 12 | 21, 29 |
| 12 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |  | 33 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке | 2 | 66 |
| 13 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 34 | Надпись | На кузове - ВНИМАНИЕ Открывать крышку при отсутствии устройств и сооружений внутри габарита приближения строений Сп (линия 1-2в-4б-5-6-7-8) | 4 | 29, 30 |
| 14 | Знак Место для домкрата | На раме | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 35 | Надпись | На кузове - 1 (для секции с пятником) | 2 | 30 |
| 17 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 1376 02.11.2031 | 2 | 65 |  | 36 | Надпись | На кузове - 2 (для опирающейся секции) | 2 | 30 |
| 18 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 1376 02.11.2023 | 2 | 65 |  | 37 | Знак габарита | На кузове - 1Т | 2 | 29, 30 |
| 19 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |  | Дополнительные знаки и надписи для международного сообщения |  |  |  |  |
| 20 | Надпись | На нижней обвязке кузова - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | 8 | Тара вагона | На раме | 2 | 86 |
| 21 | Текущий ремонт | На концевой ТР 1376 балке рамы 02.11.2018 | 2 | 65 |  | 37 | Знак габарита | На кузове | 2 | 79 |
| 22 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 2 | 65 |  | 38 | Тип автоматического тормоза | На боковой рамы – М-483 | 4 | 83 |
| 23 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |  | 39 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На кузове | 2 | 82 |

Четырехосный крытый вагон - хоппер для минеральных удобрений

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове – 42.0 т | 2 | 66 |  | 15 | Надпись | На кузове – Минеральные удобрения | 2 | 66 |
| 3 | Номер вагона | На нижней обвязке кузова – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 16 | Надпись | На кузове- Запрещается оставлять люки открытыми | 2 | 68 |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 17 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |
| 5 | Объем кузова | На кузове -73 м³ | 2 | 66 |  | 18 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 19 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузове - 20 | 2 | 74 |  | 20 | Надпись | На кузове – Пробег | 2 | 65 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 21 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 9 | Тара вагона | На нижней обвязке кузова – ТАРА 22,20 т | 2 | 66 |  | 22 | Условное обозначение и код дороги приписки | На кузове Приписан ВЧД 12 МСК | 2 | 73 |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен 27 22.10.2020 | 2 | 65 |  | 23 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 17 22.10.2001-2013 | 2 | 65 |  | 24 | Надпись | На кузове – Перед разгрузкой открыть два загрузочных люка | 2 | 29 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 10.04.2010-2011 | 2 | 65 |  | 25 | Надпись | На кузове – Ревизия разгрузочных устройств 576 15.08.2020 | 2 | 29, 30 |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 432 10.04.2011 | 2 | 65 |  | 26 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 28 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосный крытый вагон - хоппер для зерна

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове -70.0 т | 2 | 66 |  | 15 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |
| 3 | Номер вагона | На нижней обвязке кузова – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 16 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 5 | Объем кузова | На кузове -94 м³ | 2 | 66 |  | 18 | Надпись | На нижней обвязке кузова- АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 6 | Тара вагона | На нижней обвязке кузова – ТАРА 23,50 т | 2 | 66 |  | 19 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 7 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 20 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На кузове - 20 | 2 | 74 |  | 21 | Надпись | На кузове ЗЕРНО | 2 | 66 |
| 9 | Цифровой код государства собственника | На нижней обвязке кузова – [ 20 ] | 2 | 74 |  | 22 | Надпись | На кузове - Запрещается оставлять люки открытыми | 2 | 68 |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен 27 22.10.2020 | 2 | 65 |  | 23 | Надпись | На кузове – Штурвалы зафиксировать | 2 | 67 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 17 22.10.2001-2013 | 2 | 65 |  | 24 | Надпись | На кузове – Перед разгрузкой открыть два загрузочных люка | 2 | 29 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 10.04.2010-2011 | 2 | 65 |  | 25 | Надпись | На кузове – Ревизия разгрузочных устройств 576 15.08.2020 | 2 | 29,30 |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 432 10.04.2011 | 2 | 65 |  | 26 | Надпись | На нижней обвязке кузова Откр.Закр. | 2 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 28 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосный крытый вагон - хоппер для цемента

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 14 | Надпись | На кузове- Запрещается оставлять люки открытыми | 1 | 68 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове -72.0 т | 2 | 66 |  | 15 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 3 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 16 | Надпись | На кузове ЦЕМЕНТ | 2 | 66 |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 17 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 5 | Объем кузова | На кузове -60 м³ | 2 | 66 |  | 18 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 6 | Тара вагона | На раме – ТАРА 19,55 т | 2 | 66 |  | 19 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  | 20 | Надпись | На кузове – Штурвалы зафиксировать | 4 | 67 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 21 | Надпись | На кузове - Авторежим | 2 | 68 |
| 9 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 27 22.10.2001 | 2 | 65 |  | 22 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 67 |
| 10 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 23 | Надпись | На кузове – Перед разгрузкой открыть два загрузочных люка | 2 | 29 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 17 22.10.2001-2013 | 2 | 65 |  | 24 | Надпись | На кузове – Ревизия разгрузочных устройств 576 15.08.2020 | 2 | 29,30 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 10.04.2010-2011 | 2 | 65 |  | 25 | Надпись | На кузове Откр.Закр. | 2 | 67 |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 432 10.04.2011 | 2 | 65 |  | 26 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 28 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Шестиосный вагон-хоппер сочлененного типа

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи |  | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 22 | Маркировка литых элементов тележки |  | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 12 | 65 |  |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове -113.5 т | 2 | 66 |  | 23 | Надпись |  | На кузове - ПРИПИСАН | 2 | 73 |  |
| 3 | Номер вагона | На раме ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 24 | Надпись |  | На кузове- Запрещается оставлять люки открытыми | 2 | 68 |  |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 25 | Надпись |  | На кузове – ШТУРВАЛЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ | 2 | 67 |  |
| 5 | Объем вагона | На кузове -160 м³ | 2 | 66 |  | 26 | Надпись |  | На кузове – Перед разгрузкой открыть два загрузочных люка | 2 | 29 |  |
| 6 | Объем секции | На кузове – СЕКЦИЯ – 80 м³ | 4 | 29,66 |  | 27 | Надпись |  | На кузове – Ревизия разгрузочных устройств 546 15.08.2020 | 2 | 29,30 |  |
| 7 | Тара вагона | На раме – ТАРА 35,55 т | 2 | 66 |  | 28 | Надпись |  | На раме Откр.Закр. | 6 | 67 |  |
| 8 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 29 | Надпись |  | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |  |
| 9 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  | 30 | Место нанесения логотипа |  | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм | 2 | - |  |
| 10 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 31 | Надпись |  | На кузове - 1 (для секции с пятниковой частью) | 2 | 30 |  |
| 11 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 1376 02.11.2014 | 2 | 65 |  | 32 | Надпись |  | На кузове - 2 (для секции с поводковой частью) | 2 | 30 |  |
| 12 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 1376 02.11.2024-2034 | 2 | 65 |  | 33 | Знак Место для домкрата |  | На раме | 2 | 66 |  |
| 13 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 1376 02.11.2025 | 2 | 65 |  | 34 | Место нанесения «Собственник» |  | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |  |
| 14 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 1376 02.11.2018 | 2 | 65 |  | 35 | Надпись |  | На кузове – СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ | 2 | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | Знак безопасности |  | На торцевой стене около лестницы | 2 | 70 |  |
| 15 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 37 | Надпись |  | На раме – ПЯТНИКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 | Надпись |  | На раме – ПОВОДКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |  |
| 16 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |  | 39 | Знак приватного вагона |  | На кузове, на раме | 4 | 76 |  |
| 17 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 4 | - |  | 40 | Надпись |  | На раме ОтпускТормоз | 2 | 67 |  |
| 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 41 | Технический осмотр |  | На кузове ТО 37 02.11.2018 | 2 | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 | Знак габарита |  | На кузове – 1Т | 4 | 29, 30 |  |
| 19 | Надпись | На нижней обвязке кузова - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Надпись | На кузове ЗЕРНО или МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | 2 | 66 |  | 7 | Тара вагона | На раме – |  | 2 |  | 81 |
|  |  |  |  |  |  | 42 | Знак габарита | На кузове – |  | 4 |  | 79 |
| 21 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 43 | Тип автоматического тормоза |  | На раме М-483 | 2 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 44 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра |  | На кузове | 2 | 82 |  |

Четырехосный цельнометаллический полувагон

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 2. | Грузоподъемность | На кузове – 70.0 т | 2 | 66 |  | 18 | Знак приватного вагона | На кузове, на раме | 2 | 76 |
| 3 | Объем кузова | На кузове 75,2 м³ | 2 | 66 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 20 | Надпись | На кузове – ПРОБЕГ | 4 | 65 |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 21 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 22 | Надпись | На кузове - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  | 24 | Надпись | На кузове – Приписан ВЧД 1 МСК | 2 | 73 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 25 | Знак безопасности | На торцевой стене около лестницы– | 2 | 70 |
| 9 | Тара вагона | На кузове – ТАРА 22,50 т | 2 | 66 |  | 26 | Технический осмотр | На торцевой стене - ТО 37 10.04.2010 | 2 | 65 |
| 10 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 10.04.2020-2021. | 2 | 65 |  | 27 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм | 2 | - |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 17 22.10.2018-2028 | 2 | 65 |  | 28 | Знак Место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 12 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы - ТР 432 10.04.2024 | 2 | 65 |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
| 13 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 27 22.10.2003 | 2 | 65 |  | 9 | Тара вагона | На кузове | 2 | 81 |
| 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2021 | 1 | 65 |  | 29 | Тип автоматического тормоза | на раме - М-483 | 2 | 83 |
| 15 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова- | 4 | 71 |  | 30 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На кузове | 2 | 82 |
| 16 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 | Знак габарита вагона | На кузове | 2 | 79 |

Шестиосный полувагон сочлененного типа

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание |  | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 21 | Надпись | На раме – ПЯТНИКОВАЯ ЧАСТЬ |  | 2 | 69 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове -114.5 т | 2 | 66 |  | 22 | Надпись | На раме – ПОВОДКОВАЯ ЧАСТЬ |  | 2 | 69 |
| 3 | Объем кузова | На кузове 142 м³ – СЕКЦИЯ – 71 м³ | 2 | 66, 29 |  | 23 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ |  | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле |  | 12 | 21, 29 |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номер вагона | На раме ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | Надпись | На кузове - АВТОРЕЖИМ |  | 2 | 68 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки - | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 74 |  | 26 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК |  | 2 | 75 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 27 | Надпись | На кузове Отпуск Тормоз |  | 2 | 67 |
| 9 | Тара вагона | На кузове –ТАРА ХХ , ХХ т | 2 | 66 |  | 28 | Технический осмотр | На кузове ТО 37 02.11.2018 |  | 2 | 65 |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове – Построен 1376 02.11.2014 | 2 | 67 |  | 29 | Знак безопасности | На торцевой стене около лестницы– |  | 6 | 70 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 1376 02.11.2024-2034 | 2 | 65 |  | 30 | Надпись | На кузове - 1 (для секции с пятниковой частью) |  | 2 | 30 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 1376 02.11.2025 | 2 | 65 |  | 31 | Надпись | На кузове - 2 (для секции с поводковой частью) |  | 2 | 30 |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы- ТР 1376 02.11.2018 | 2 | 65 |  | 32 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм |  | 2 | - |
| 14 | Знак место для домкрата | На кузове | 4 | 66 |  | 33 | Знак габарита вагона | На кузове – 1Т |  | 2 | 29,30 |
| 15 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |  |
| 16 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |  | 9 | Тара вагона |  | На кузове – | 2 | 81 |
| 17 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 33 | Знак габарита вагона |  | На кузове | 4 | 79 |
| 19 | Знак приватного вагона | На кузове, на раме | 2 | 76 |  | 34 | Тип автоматического тормоза |  | на раме - М-483 | 2 | 83 |
| 20 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 12 | 65 |  | 35 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра |  | На кузове | 2 | 82 |

Четырехосный вагон хоппер для горячих окатышей и агломерата

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Лист |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове -70.0 т | 2 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ |  | 31 |  | 15 | Надпись | На кузове - ОКАТЫШИ | 2 | 66 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем кузова | На кузове - 45 м³ | 2 | 68 |  | 16 | Место нанесения «Собственник» | На кузове - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 17 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 75 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На кузова - 20 | 2 | 78 |  | 18 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 78 |  | 19 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 9 | Тара вагона | На нижней обвязке кузова - ТАРА 21.50 т | 2 | 68 |  | 20 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен 27 22.10.98 | 2 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 14 22.10.2001-2013 | 2 | 67 |  | 22 | Надпись | На кузове – Ревизия разгрузочных устройств 576 15.03.2020 | 2 | 30,31 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 462 22.10.2003-2005 | 2 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы - ТР 462 10.04.2023 | 2 | 67 |  | 23 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Место нанесения логотипа | На кузове – поле не более (1500 х 900) мм | 2 | - |

Четырехосный вагон самосвал

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 16 | Знак маневрового захвата | На верхней раме кузова | 4 | 71 |
| 2 | Грузоподъемность | На кузове – 60.5 т | 2 | 66 |  | 17 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 3 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем кузова | На кузове - 32 м³ | 2 | 66 |  | 19 | Надпись | На раме – АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 6 | Тара вагона | На раме – ТАРА 27,75 т | 2 | 66 |  | 20 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 7 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На кузове - 20 | 2 | 74 |  | 21 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 9 | Цифровой код государства собственника | На верхней раме кузова - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 22 | Надпись | На концевой балке рамы - ПИТАНИЕ | 2 | 67 |
| 10 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  | 23 | Надпись | На раме - ТОРМОЗ | 2 | 67 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 180 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 24 | Знак место для домкрата | На кузове | 4 | 66 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 180 22.10.2003-2005 | 2 | 65 |  | 25 | Надпись | На кузове - Падение глыбы не более 2 т с высоты 2 м на подсыпку не менее 300 мм | 2 | 29,30 |
| 13 | Текущий ремонт | На торцевой стене кузова ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 26 | Надпись | На кузове – В транспортном положении наличие сжатого воздуха в разгрузочной магистрали не допускается | 2 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Надпись | Н а раме Откр. Закр. | 2 | 67 |
| 14 | Надпись | Наконцевой балке рамы – Разгрузка | 2 | 29 |  | 28 | Надпись | На раме - Посадка | 2 | 30 |
| 15 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 29 | Место нанесения логотипа | На кузове | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 30 | Место нанесения «Собственник» | На продольных бортах - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосная платформа с металлическими бортами

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На бортах | 2 | 74 |  | 11 | Капитальный ремонт | На раме - КР 180 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На бортах -71.2 т | 2 | 66 |  | 12 | Деповской ремонт | На раме - ДР 180 22.10.2011-2005 | 2 | 65 |
| 3 | Тара вагона | На раме – ТАРА 21,85 т | 2 | 66 |  | 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номер вагона | На бортах – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2011 | 1 | 65 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 15 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 31 | Цифровой код государства собственника | На бортах - 20 | 2 | 74 |  | 16 | Место для меловых надписей | На бортах – прямоугольник черного цвета (200 х 1100) мм | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 9 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 18 | Надпись | На бортах - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | Место нанесения логотипа | На продольных бортах – поле не более (1200 х 500) мм | 2 | - |
| 10 | Дата постройки вагона | На бортах - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  | 21 | Знак Место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | Место нанесения «Собственник» | На бортах- СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Шестиосный универсальный вагон – платформа сочлененного типа

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На бортах | 2 | 74 |  | 20 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 12 | 65 |
| 2. | Грузоподъемность | На бортах – 116.0 т | 2 | 66 |  | 21 | Надпись | На кузове ОТПУСКТОРМОЗ | 2 | 67 |
| 3 | Номер вагона | На раме ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 22 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 4 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 23 | Знак Место для домкрата | На раме | 6 | 66 |
| 5 | Тара вагона | На раме – ТАРА ХХ , ХХ т | 2 | 66 |  | 24 | Место нанесения логотипа | На бортах – поле не более (1200 х 500) мм | 2 | - |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 25 | Место нанесения «Собственник» | На бортах- СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На бортах - 20 | 2 | 74 |  | 26 | Знак приватного вагона | На бортах, на раме | 2 | 76 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 27 | Надпись | На раме – ПЯТНИКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 9 | Дата постройки вагона | На бортах – Построен 1376 02.11.2020 | 2 | 65 |  | 28 | Надпись | На раме – ПОВОДКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 10 | Капитальный ремонт | На раме - КР 1376 02.11.2030 | 2 | 65 |  | 29 | Технический осмотр | На концевой балке рамы ТО 37 02.11.2018 | 2 | 65 |
| 11 | Деповской ремонт | На раме - ДР 1376 02.11.2022 | 2 | 65 |  | 30 | Надпись | На кузове – СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 12 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 1376 02.11.2024 | 2 | 65 |  | 31 | Надпись | На бортах - 1 (для секции с пятниковой частью) | 2 | 30 |
| 13 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2022 | 1 | 65 |  | 32 | Надпись | На кузове - 2 (для секции с поводковой частью) | 2 | 30 |
| 14 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |  | 33 | Знак габарита | На бортах – Тпр | 4 | 29 |
| 15 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (200 х 1100) мм | 4 | - |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
| 16 | Надпись | На раме – СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ | 2 | 69 |  | 5 | Тара вагона | На раме – | 2 | 81 |
| 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 33 | Знак габарита | На бортах – | 4 | 79 |
| 18 | Надпись | На кузове - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | 34 | Тип автоматического тормоза | На раме - М-483 | 2 | 83 |
| 19 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 35 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На раме | 2 | 82 |

Четырехосная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На раме | 2 | 74 |  | 11 | Капитальный ремонт | На раме - КР 92 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На раме – 65.0 т | 2 | 66 |  | 12 | Деповской ремонт | На раме - ДР 462 22.10.2022-2023 | 2 | 65 |
| 3 | Тара вагона | На раме – ТАРА 21,95 т | 2 | 66 |  | 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Знак длиннобазности | На раме – (ДБ) | 2 | 71 |  | 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2011 | 1 | 65 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 15 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | Место для меловых надписей | На раме– прямоугольник черного цвета (200х1100) мм | 2 | - |
| 7 | Надпись | На раме ОТПУСКТОРМОЗ | 2 | 67 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21,29 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме -[20] | 2 | 74 |  | 18 | Надпись | На раме- АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
|  |  |  |  |  |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 6 | 65 |
| 9 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 20 | Надпись | На раме - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | Надпись | На раме – КРУПНОТОННЫЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ | 2 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | Место нанесения «Собственник» | На раме- СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 10 | Дата постройки вагона | На бортах - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  | 23 | Знак Место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Место нанесения логотипа | На раме | 2 | - |

Шестиосный  вагон – платформа сочлененного типа для контейнеров

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержание | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На раме | 2 | 74 |  | 18 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 12 | 65 |
| 2 | Грузоподъемность | На раме – 108.0 т | 2 | 66 |  | 19 | Надпись | На раме ОТПУСКТОРМОЗ | 2 | 67 |
| 3 | Номер вагона | На раме ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 20 | Надпись | Нараме - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 4 | Тара вагона | На раме – ТАРА 26,85 т | 2 | 66 |  | 21 | Знак Место для домкрата | На раме | 6 | 66 |
| 5 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки - | 2 | - |  | 22 | Место нанесения логотипа | На раме | 2 | - |
| 6 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |  | 23 | Технический осмотр | На концевой балке рамы ТО 37 02.11.2018 | 2 | 65 |
| 7 | Дата постройки вагона | На бортах – Построен 1376 02.11.2017 | 2 | 65 |  | 24 | Знак приватного вагона | На раме | 2 | 76 |
| 8 | Капитальный ремонт | На раме - КР 1376 02.11.2001-2033 | 2 | 65 |  | 25 | Место нанесения «Собственник» | На бортах- СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 9 | Деповской ремонт | На раме - ДР 1376 02.11.2025 | 2 | 65 |  | 26 | Надпись | На раме – ПЯТНИКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 10 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы ТР 1376 02.11.2018 | 2 | 65 |  | 27 | Надпись | На раме – ПОВОДКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 11 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 28 | Место нанесения логотипа | На раме | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Надпись | На раме - 1 (для секции с пятниковой частью) | 2 | 30 |
| 12 | Знак маневрового захвата | На нижней обвязке кузова | 4 | 71 |  | 30 | Надпись | На раме - 2 (для секции с поводковой частью) | 2 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 31 | Знак габарита | На раме – Тпр | 4 | 29 |
| 13 | Место для меловых надписей | На раме – прямоугольник черного цвета (200-1100)мм | 4 | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Надпись | На раме – СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ | 6 | 69 |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Тара вагона | На раме – | 2 | 81 |
| 15 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  | 31 | Знак габарита | На раме – | 4 | 79 |
| 16 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | 32 | Тип автоматического тормоза | На раме -М-483 | 2 | 83 |
| 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 12 | 21, 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На раме | 2 | 82 |

Четырехосная платформа для перевозки леса в хлыстах

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На раме | 2 | 74 |  | 16 | Место для меловых надписей | На раме – прямоугольник черного цвета (200 х 1100) мм | 2 | - |
| 2 | Грузоподъемность | На раме - 65.0 т | 2 | 66 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 3 | Тара вагона | На раме - ТАРА 25,25 т | 2 | 66 |  | 18 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 5 | Надпись | На раме - ПРОБЕГ | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 20 | Трафарет о наличии на платформе съемного оборудования | На раме платформы с двух сторон | 2 | 82 |
| 7 | Знак длиннобазности | На раме – (ДБ) | 2 | 71 |  | 21 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме -[20] | 2 | 74 |  | 22 | Место нанесения логотипа | На раме | 2 | - |
| 9 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 23 | Знак приватного вагона | На раме | 2 | 76 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Место нанесения «Собственник» | На раме- СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 10 | Дата постройки вагона | На раме - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  | 25 | Технический осмотр | На концевой балке рамы ТО 37 19.10.2020 | 4 | 65 |
| 11 | Капитальный ремонт | На раме - КР 180 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 26 | Знак габарита | На раме – 1Т | 1 | 29, 30 |
| 12 | Деповской ремонт | На раме - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Тара вагона | На раме | 2 | 81 |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы - ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Знак габарита | На раме | 2 | 79 |
| 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 28 | Знак полезная длина пола | На раме | 2 | 81 |
| 15 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |  | 29 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На раме | 2 | 82 |

Четырехосная платформа для перевозки лесоматериалов

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На раме | 2 | 74 |  | 15 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 2 | Грузоподъемность | На раме - 65.5 т | 2 | 66 |  | 16 | Место для меловых надписей | На раме – прямоугольник черного цвета (200 х 1100) мм | 2 | - |
| 3 | Тара вагона | На раме - ТАРА 25,25 т | 2 | 66 |  | 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 4 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 5 | Надпись | На раме - ПРОБЕГ | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | Трафарет о наличии на платформе съемного оборудования | На раме платформы с двух сторон | 2 | 83 |
| 7 | Знак длиннобазности | На раме – (ДБ) | 2 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме –[20] | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 9 | Надпись | На крышке буксового узла - тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 22 | Место нанесения логотипа | На раме | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Знак приватного вагона | На раме | 2 | 76 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Место нанесения «Собственник» | На торцевой стене- СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 10 | Дата постройки вагона | На торцевой стене – Построен2020 | 2 | 65 |  | 25 | Знак безопасности | На торцевой стене около лестницы– | 2 | 70 |
| 11 | Капитальный ремонт | На раме - КР 180 22.10.2020 | 2 | 65 |  | 26 | Технический осмотр | На концевой балке рамы ТО 37 19.10.2020 | 4 | 65 |
| 12 | Деповской ремонт | На раме - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 27 | Знак габарита | На раме – 1Т | 2 | 29,30 |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
| 13 | Текущий ремонт | На концевой балке рамы - ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 3 | Тара вагона | На раме | 2 | 81 |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Знак габарита | На раме | 2 | 79 |
| 14 | Испытание запасного резервуара | На запасном резервуаре – Испытан А 217 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 28 | Тип автоматического тормоза | На раме М-483 | 2 | 83 |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На раме | 2 | 82 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | Знак полезная длина пола | На торцевой стене | 2 | 81 |

Восьмиосная цистерна для нефтепродуктов

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  | 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 16 | 21, 29 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле -120.0 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем котла | На котле – 140 м³ | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 16 | 65 |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 20 | Надпись | На котле - код цистерны | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 21 | Табличка СМГС | На котле | 2 | 84 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  | 22 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500х600) мм | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [ 20 ] | 2 | 74 |  | 23 | Надпись | На котле – Закрой крышку сливного прибора ОГНЕОПАСНО | 2 | 29 |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Место нанесения наименования перевозимого груза | На котле | 2 | - |
| 10 | Тара цистерны | На раме – ТАРА – 48,85 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 180 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 25 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 26 | Знак безопасности | На котле около лестницы– | 2 | 70 |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 27 | Надпись | На днище котла - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 14 | Надпись | На котле – дата (месяц и год) следующих испытаний (гидравлических на герметичность) | 2 | 80 |  | 28 | Тип автоматического тормоза | На котле М-483 | 2 | 83 |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Надпись | На котле – С горки не спускать | 2 | 69 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | Трафарет о наличии на вагоне сливного прибора с тремя степенями защиты | На котле - | 2 | 66 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 63 22.10.99 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 2 | - |
| 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 16 | 21, 29 |  | 32 | Надпись | На котле ОТПУСК ТОРМОЗ | 2 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | 33 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 17 | Калибровочный тип котла | На котле – цифра калибровки | 2 | - |  | 34 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке | 2 | 66 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | Надпись | На торцевых днищах СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ | 2 | 69 |
|  |  |  |  |  |  | 36 | Место нанесения « Собственник» | На торцевых днищах - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосная цистерна для нефтепродуктов

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания |  | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  | 23 | Знак место для домкрата | На раме |  | 4 | 66 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 62. 0 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем котла цистерны | На котле – 75 м³ | 2 | 66 |  | 24 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке |  | 2 | 66 |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  | 25 | Табличка СМГС | На котле |  | 2 | 84 |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 26 | Калибровочный тип котла | На котле цифра калибровки |  | 2 | - |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 27 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 |  | 8 | 65 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  | 28 | Надпись | На котле – код цистерны |  | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |  | 29 | Знак приватного вагона | На котле, на раме |  | 4 | 76 |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 143 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 30 | Место нанесения наименования перевозимого груза | На котле |  | 2 | - |
| 10 | Тара цистерны | На раме -ТАРА 24,00 т | 2 | 66 |  | 31 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм |  | 2 | - |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 27 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 32 | Технически осмотр | На днище котла ТО 32 10.04.2023 |  | 2 | 65 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 33 | Место для меловых надписей | На котле прямоугольник черного цветы (500х600) мм |  | 2 | - |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 34 | Надпись | На котле внизу - АВТОРЕЖИМ |  | 2 | 68 |
| 14 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |  | 35 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки ГИ 02.27 |  | 2 | 80 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 |  | 2 | 80 |
| 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 40 | Надпись |  | На торцевых днищах СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ | 2 | 69 |
| 17 | Место нанесения «Собственник» | На торцевых днищах - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |  | Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |  |
| 18 | Надпись | На крышке буксового узла– тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 3 | Объем котла цистерны | На котле – |  | 2 | 81 |
| 19 | Надпись | На котле – Закрой крышку сливного прибора ОГНЕОПАСНО | 2 | 29 |  | 10* | Тара цистерны | На котле |  | 2 | 81 |
| 20 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 2 | 70 |  | 35 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле (месяц, год) |  | 2 | 80 |
| 21 | Надпись | На днище котла - ПРОБЕГ | 2 | 65 |  | 36 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле L (месяц, год) |  | 2 | 80 |
| 22 | Трафарет о наличии на вагоне сливного прибора с тремя степенями защиты | На котле - | 2 | 66 |  | 37 | Знак габарита | На раме |  | 2 | 79 |
|  |  |  |  |  |  | 38 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На раме |  | 2 | 82 |
|  |  |  |  |  |  | 39 | Тип автоматического тормоза | На раме - М 483 |  | 2 | 83 |

Шестиосный вагон-цистерна сочлененного типа для нефтепродуктов

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Место нанесения наименования перевозимого груза | На котле | 2 | - |
| 28 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке рамы крайнего вагона | 2 | 66 |
| 29 | Надпись | На котле - код цистерны | 2 | - |
| 30 | Табличка СМГС | На котле табличка | 2 | 84 |
| 31 | Надпись | На котле – 1 (для секции с пятниковой частью) | 2 | 30 |
| 32 | Надпись | На котле – 2 (для секции с поводковой частью) | 2 | 30 |
| 33 | Надпись | Накрайнем днище котла - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 34 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 12 | 21, 29 |
| 35 | Знак приватного вагона | На котле, на раме | 4 | 76 |
| 36 | Знак место для домкрата | На полурамах с двух сторон (кроме полурамы, оборудованной поводковой частью) | 6 | 66 |
| 37 | Надпись | На котле ОТПУСКТОРМОЗ | 2 | 67 |
| 38 | Технически осмотр | На крайнем днище котла ТО 32 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 39 | Надпись | На полураме с двух сторон – ПЯТНИКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 40 | Надпись | На полураме с двух сторон – ПОВОДКОВАЯ ЧАСТЬ | 2 | 69 |
| 41 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки ГИ 02.30 | 4 | 80 |
| 42 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 | 4 | 80 |
| Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
| 5 | Объем котла цистерны | На котле – | 2 | 81 |
| 13* | Тара цистерны | На котле | 2 | 81 |
| 41 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле (месяц, год) | 4 | 80 |
| 42 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле L (месяц, год) | 4 | 80 |
| 43 | Знак габарита | На раме | 2 | 79 |
| 44 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На котле - | 2 | 82 |
| 45 | Тип автоматического тормоза | На кронштейне тормозного цилиндра - - М 483 | 4 | 83 |

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 108.8 т | 2 | 66 |
| 3 | Калибровочный тип котла | На котле цифра калибровки | 2 | - |
| 4 | Надпись | На котле – Закрой крышку сливного прибора ОГНЕОПАСНО | 4 | 29 |
| 5 | Объем котла цистерны | На котле – 80 м ³ | 2 | 66 |
| 6 | Надпись | На котле – Емк. Общ. 160м³ | 2 | 66 |
| 7 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |
| 8 | Номер вагона | На полу раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |
| 9 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |
| 10 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |
| 11 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |
| 12 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 2 | 65 |
| 13 | Тара цистерны | На полураме – ТАРА 41,50т | 2 | 66 |
| 14 | Капитальный ремонт | На крайнем днище котла - КР 1546 02.11.2033 | 2 | 65 |
| 15 | Деповской ремонт | На крайнем днище котла - ДР 1546 02.11.2025 | 2 | 65 |
| 16 | Текущий ремонт | На крайнем днище котла ТР 1546 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 17 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 4 | - |
| 18 | Дата постройки вагона | На крайнем днище котла – Построен 1546 02.11.2017 | 2 | 65 |
| 19 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 12 | 21, 29 |
| 20 | Знак маневрового захвата | На полураме | 4 | 71 |
| 21 | Надпись | На раме секции оборудованной авторежимом с двух сторон- АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 22 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 4 | 70 |
| 23 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 4 | - |
| 24 | Надпись | На крайнем днище цистерны – Срочный возврат ст. Воскресенск | 2 | 69 |
| 25 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 12 | 65 |
| 26 | Место нанесения «Собственник» | На торцевых днищах - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Восьмиосный вагон-цистерна для нефтепродуктов модели 15-1271 (двухсекционный жесткий сцеп)

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 4 | - |
| 26 | Надпись | На крайнем днище цистерны – Срочный возврат ст. Воскресенск | 2 | 69 |
| 27 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 16 | 65 |
| 28 | Технически осмотр | На крайнем днище котла - ТО 32 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 29 | Место нанесения наименования перевозимого груза | На котле | 2 | - |
| 30 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке крайней полурамы | 2 | 66 |
| 31 | Табличка СМГС | На котле табличка | 4 | 84 |
| 32 | Надпись | На котле - код цистерны (код СМГС) | 4 | - |
| 33 | Знак место для домкрата | На крайних полурамах и полурамах секций с двух сторон | 8 | 66 |
| 34 | Надпись | На крайнем днище вагона- ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 35 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 16 | 21, 29 |
| 36 | Знак приватного вагона | На котле, на крайней полураме | 4 | 76 |
| 37 | Надпись | На котле -1 | 2 | 32 |
| 38 | Надпись | На котле -2 | 2 | 32 |
| 39 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки ГИ 02.30 | 4 | 80 |
| 40 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 | 4 | 80 |
| Дополнительные знаки для международного сообщения |  |  |  |  |
| 6 | Объем котла цистерны | На котле – | 2 | 81 |
| 14 | Тара цистерны | На котле | 2 | 81 |
| 39 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле (месяц, год) | 4 | 80 |
| 40 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле L (месяц, год) | 4 | 80 |
| 41 | Тип автоматического тормоза | На кронштейнах тормозных цилиндров- М 483 | 4 | 83 |
| 42 | Дата последнего периодического ремонта или осмотра | На котле | 2 | 82 |
| 43 | Знак габарита | На раме | 2 | 79 |

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 150.0 т | 2 | 66 |  |
| 3 | Грузоподъемность секции | На котле – 75.5т | 4 | 66 |  |
| 4 | Калибровочный тип котла | На котле цифра калибровки | 4 | - |  |
| 5 | Надпись | На котле – Закрой крышку сливного прибора ОГНЕОПАСНО | 4 | 29 |  |
| 6 | Объем котла цистерны | На котле 92 м³ | 4 | 66 |  |
| 7 | Надпись | На котле – Емк. общ. 184 м³ | 2 | 66 |  |
| 8 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |
| 9 | Номер вагона | На полураме секции– ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  |
| 10 | Табличка завода изготовителя | На крайней полураме секции – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  |
| 11 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  |
| 12 | Цифровой код государства собственника | На крайней полураме - [20] | 2 | 74 |  |
| 13 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 2 | 65 |  |
| 14 | Тара вагона | На котле - Масса тары общ. – 50,00 т | 2 | 66 |  |
| 15 | Место нанесения «Собственник» | На торцевых днищах - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |  |
| 16 | Капитальный ремонт | На крайнем днище котла - КР 1546 02.11.2033 | 2 | 65 |  |
| 17 | Деповской ремонт | На крайнем днище котла - ДР 1546 02.11.2025 | 2 | 65 |  |
| 18 | Текущий ремонт | На крайнем днище котла ТР 1546 10.04.2023 | 2 | 65 |  |
| 19 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 4 | - |  |
| 20 | Дата постройки вагона | На крайнем днище котла – Построен 1546 02.11.2017 | 2 | 65 |  |
| 21 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 16 | 21, 29 |  |
| 22 | Знак маневрового захвата | На крайней полураме и полураме секции с двух сторон | 8 | 66 |  |
| 23 | Надпись | На полураме секции оборудованной авторежимом с двух сторон- АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  |
| 24 | Знак безопасности | На котле около лестниц | 4 | 70 |  |

Четырехосная цистерна для цемента

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  | 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 61.0 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 3 | Объем котла цистерны | На котле – 53,7 м³ | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 20 | Надпись | На котле – ревизия разгрузочных устройств 309 25.02.2024 | 2 | 29,30 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  | 21 | Надпись | На днище котла - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |  | 22 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 23 | Надпись | На днище котла – срочный возврат Ст. Новороссийск С-КАВ | 2 | 69 |
| 10 | Тара цистерны | На раме ТАРА 23,20 т | 2 | 66 |  | 24 | Надпись | На котле - ЦЕМЕНТ | 2 | 66 |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 27 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 25 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 26 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 2 | 70 |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 27 | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования | На днище котла - КРП 112 17.03.2020 | 2 | 65 |
| 14 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 2 | - |  | 28 | Надпись (срок службы после КРП) | На днище котла - Срок сл. до 12.2026 | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  | 30 | Калибровочный тип котла | На котле | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 31 | Место нанесения « Собственник» | На котле - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосная цистерна для аммиака

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  | 20 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 30.7 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем котла цистерны | На котле – 54 м³ | 2 | 66 |  | 21 | Надпись | На днище котла – срочный возврат Ст. Воскресенск МСК | 2 | 69 |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 22 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  | 23 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ГИ 02.27 | 2 | 80 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 24 | Надпись | На котле - АММИАК | 2 | 66 |
| 10 | Тара цистерны | На раме ТАРА 33,50 т | 2 | 66 |  | 25 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке | 2 | 66 |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 27 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 26 | Табличка СМГС | На котле табличка | 2 | 84 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 27 | Надпись | На котле – код цистерны | 2 | - |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 28 | Надпись | На котле – буквенно-цифровой код специальных положений | 2 | - |
| 14 | Полоса желтого цвета | Вдоль цилиндрической части котла – полоса шириной 300 мм | 2 | - |  | 29 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 | 2 | 80 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | Надпись | На котле - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 31 | Надпись | На котле – С горки не спускать | 2 | 69 |
|  |  |  |  |  |  | 32 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 17 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Надпись | На раме АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | 33 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 19 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 2 | 70 |  | 34 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 35 | Место нанесения « Собственник» | На котле - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосная цистерна для улучшенной серной кислоты

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  | 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 67.0 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем котла цистерны | На котле – 36,98 м³ | 2 | 66 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 20 | Надпись | На котле – код цистерны, буквенно-цифровой код специальных положений | 2 | - |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 21 | Калибровочный тип котла | На котле - цифра калибровки | 2 | - |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  | 22 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |  | 23 | Надпись | На котле и днищах котла – Олеум «Х» | 4 | 66 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | Надпись | На котле - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 25 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 66 |
| 10 | Тара цистерны | На раме ТАРА 20,35 т | 2 | 66 |  | 26 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 2 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | 27 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 27 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 28 | Надпись | На днище котла – срочный возврат Ст. Воскресенск МСК | 2 | 69 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 29 | Квадрат желтого цвета | На днище котла - квадрат размером (1000 х 1000) мм | 2 | - |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 30 | Надпись | На котле и днище котла – С горки не спускать | 2 | 69 |
| 14 | Полоса желтого цвета | Вдоль цилиндрической части котла – полоса шириной 500 мм | 2 | - |  | 31 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке | 2 | 66 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  | 32 | Табличка СМГС | На котле | 2 | 84 |
|  |  |  |  |  |  | 33 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 34 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 | 2 | 80 |
| 17 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ГИ 02.27 | 2 | 80 |  | 35 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  | 36 | Место нанесения « Собственник» | На котле - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |

Четырехосная цистерна для спирта

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |  | 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 59.0 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем котла цистерны | На котле – 71,7 м³ | 2 | 66 |  | 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 20 | Надпись | На котле – код цистерны, буквенно-цифровой код специальных положений | 2 | - |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 21 | Надпись | На котле - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |  | 22 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |  | 23 | Надпись | На днище котла – срочный возврат Ст. Новороссийск С-КАВ | 2 | 69 |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 24 | Надпись | На котле - СПИРТ «П» - в промежутке между красными полосами | 2 | 66 |
| 10 | Тара цистерны | На раме ТАРА 23,25 т | 2 | 66 |  | 25 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 27 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 26 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 2 | 70 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 27 | Калибровочный тип котла | На котле цифра калибровки | 2 | - |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |  | 28 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 14 | Полоса красного цвета | Вдоль цилиндрической части котла – две полосы шириной 100 мм каждая (промежуток между полосами 500 мм) | 4 | - |  | 29 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ГИ 02.27 | 2 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 | 2 | 80 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 31 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке | 2 | 66 |
|  |  |  |  |  |  | 32 | Табличка СМГС | На котле | 2 | 84 |
| 17 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | 33 | Место нанесения « Собственник» | На котле - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | 34 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 2 | - |

Четырехосная цистерна для метанола

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Маркировка литых элементов тележки | На надрессорной балке и рамах боковых 99-122-8-546 | 8 | 65 |
| 20 | Надпись | На котле МЕТАНОЛ в прямоугольнике белого цвета, образующегося в разрывах полосы черного цвета, с правой стороны котла на расстоянии 50 мм от хомута и на днище котла | 4 | 66 |
| 21 | Надпись | На котле - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 22 | Место для меловых надписей | На котле – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 23 | Надпись | На днище котла – срочный возврат Ст. Новороссийск С-КАВ | 2 | 69 |
| 24 | Полоса черного цвета | Вдоль цилиндрической части котла шириной 500 мм | 2 | - |
| 25 | Знак маневрового захвата | На раме | 4 | 71 |
| 26 | Знак безопасности | На котле около лестницы | 2 | 70 |
| 27 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | На концевой балке | 2 | 66 |
| 28 | Надпись | На котле – С горки не спускать | 2 | 69 |
| 29 | Калибровочный тип котла | На котле цифра калибровки | 2 | - |
| 30 | Надпись | На котле – код цистерны | 2 | - |
| 31 | Трафарет о сроке проведения следующего испытания на герметичность | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ИГ 02.25 | 2 | 80 |
| 32 | Место нанесения « Собственник» | На днище котла - СОБСТВЕННИК | 2 | 75 |
| 33 | Надпись | На раме - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 34 | Знак место для домкрата | На раме | 4 | 66 |
| 35 | Надпись | На котле – Приписан ст. Новомосковск МОСК |  |  |
| 36 | Место нанесения логотипа | На котле – поле не более (3500 х 1500) мм | 2 | - |

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На котле | 2 | 74 |
| 2 | Грузоподъемность | На котле - 57.0 т | 2 | 66 |
| 3 | Объем котла цистерны | На котле – 71,7 м³ | 2 | 66 |
| 4 | Номер вагона | На котле – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |
| 5 | Номер вагона | На раме – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |
| 6 | Табличка завода изготовителя | На раме – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |
| 7 | Цифровой код государства собственника | На котле - 20 | 2 | 74 |
| 8 | Цифровой код государства собственника | На раме - [20] | 2 | 74 |
| 9 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 217 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |
| 10 | Тара цистерны | На раме ТАРА 23,55 т | 2 | 66 |
| 11 | Капитальный ремонт | На днище котла - КР 27 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |
| 12 | Деповской ремонт | На днище котла - ДР 180 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |
| 13 | Текущий ремонт | На днище котла ТР 462 10.04.2023 | 2 | 65 |
| 14 | Трафарет о сроке следующей периодической проверки (освидетельствования ) котла цистерны | На котле – дата (месяц и год) следующей проверки – ГИ 02.27 | 2 | 80 |
| 15 | Дата постройки вагона | На днище котла - Построен 27 22.10.99 | 2 | 65 |
| 16 | Табличка СМГС | На котле | 2 | 85 |
| 17 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 18 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |

Служебно-технический вагон 5-ти вагонной рефрижераторной секции ZB-5 и БМЗ

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 14 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 2 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер вагона | На нижней обвязке кузова – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 15 | Условное обозначение и код дороги приписки | На кузове – Приписан ВЧД «Подмосковная» МСК | 22 | 73 |
| 4 | База вагона | На кузове -12,0 м | 2 | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цифровой код государства собственника | На кузове - 20 | 2 | 74 |  | 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 6 | Цифровой код государства собственника | На нижней обвязке кузова - [20] | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Табличка завода изготовителя | На нижней обвязке кузова – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 17 | Знак электрического напряжения | На торцевой стене | 2 | 70 |
| 8 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен БМЗ 22.10.99 | 2 | 65 |  | 18 | Знак безопасности | На торцевой стене около лестницы | 2 | 70 |
| 9 | Тара вагона | На кузове – Масса с экипировкой 65,15 т Масса без экипировки 53,75 т | 2 | 66 |  | 19 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 10 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 420 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 20 | Надпись | На кузове – при маневрах не толкать | 2 | 69 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 17 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 21 | Надпись | На нижней обвязке кузова - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 432 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 22 | Надпись | На кузове – ПИТЬЕВАЯ ВОДА | 2 | 73 |
| 13 | Номер вагона ,тип секции и номер секции | На кузове – в круге ø400 мм | 2 | 68 |  | 23 | Знак место для домкрата | На нижней обвязке кузова | 4 | 66 |

Грузовой вагон 5-ти вагонной рефрижераторной секции ZB-5 и БМЗ

| № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |  | № поз. | Наименование знака или надписи | Место нанесения и содержания | Кол-во на вагон | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код приписки вагона | На кузове | 2 | 74 |  | 16 | Надпись | На крышке буксового узла – тип смазки в буксовом узле | 8 | 21, 29 |
| 2 | Номер вагона | На кузове – ХХХ ХХХХХ | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер вагона | На нижней обвязке кузова – ХХХ ХХХХХ | 2 | 33 |  | 17 | Знак электрического напряжения | На торцевой стене | 2 | 70 |
| 4 | Грузоподъемность | На кузове - 46.0 т | 2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цифровой код государства собственника | На кузове - 20 | 2 | 74 |  | 18 | Знак безопасности | На торцевой стене около лестницы | 2 | 70 |
| 6 | Цифровой код государства собственника | На нижней обвязке кузова - [20] | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Табличка завода изготовителя | На нижней обвязке кузова – табличка с указанием даты и места постройки | 2 | - |  | 19 | Место для меловых надписей | На кузове – прямоугольник черного цвета (500 х 600) мм | 2 | - |
| 8 | Дата постройки вагона | На кузове - Построен БМЗ 22.10.99 | 2 | 65 |  | 20 | Условное обозначение и код дороги приписки | На кузове – Приписан ВЧД «Подмосковная» МСК | 2 | 73 |
| 9 | Надпись | На кузове – Балки для подвески туш – 32 шт Крючья – 230 шт. | 2 | 73 |  | 21 | Надпись | На кузове – при маневрах не толкать | 2 | 69 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | Тара вагона | На кузове – ТАРА 39,25 т | 2 | 66 |
| 10 | Испытание запасного резервуара | На запасном Испытан А 420 резервуаре 22.10.2023 | 1 | 65 |  | 23 | Полезный объем и площадь вагона | На кузове – полезный объем 100 м³ Площадь погрузочного помещения 45,5 м³ | 2 | 29, 30 |
| 11 | Капитальный ремонт | На кузове - КР 17 22.10.2009-2020 | 2 | 65 |  | 24 | Знак длиннобазности | На кузове – (ДБ) | 2 | 71 |
| 12 | Деповской ремонт | На кузове - ДР 432 22.10.2023-2024 | 2 | 65 |  | 25 | Знак крюка перевозки охлажденного мяса | На кузове- | 2 | 71 |
| 13 | Номер вагона ,тип секции и номер секции | На кузове – в круге ø400 мм | 2 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Надпись | На крышке буксового узла – тип подшипника в буксовом узле | 8 | 21, 29 |  | 26 | Надпись | На кузове - ПРОБЕГ | 2 | 65 |
| 15 | Надпись | На нижней обвязке кузова - АВТОРЕЖИМ | 2 | 68 |  | 27 | Знак место для домкрата | На нижней обвязке кузова | 4 | 66 |

Раздел 4

ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

| № поз. | Наименование | Шрифт № | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт | 4 | образец |
| 2 | Деповской ремонт | 4 | образец |
| 3 | Текущий ремонт | 6 | образец |
| 4 | Дата постройки вагона | 4 | образец |
| 5 | Гидравлическое испытание запасного резервуара | 7 | образец |
| 6 | Капитальный ремонт с продлением срока службы | 4 | образец |
| 7 | Срок службы до…. | 4 | образец |
| 8 | Пробег | 4 | образец |
| 9 | Плановый ремонт в объеме ТР-3 | 4 | образец |
| 10 | Плановый ремонт ТР-3 с датой проведения | 4 | образец |
| 11 | Маркировка литых элементов тележки | 5 | образец |
| 12 | Маркировка ремонта тележки с установкой износостойких элементов в прямоугольнике 100х100 мм | 4 | образец |

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность | образец |
| 2 | Объем кузова вагона (котла цистерны) | образец |
| 3 | Тара вагона | образец |
| 4 | Знак – место для домкрата | образец |
| 5 | Наименование перевозимого груза | образец |
| 6 | Надпись об опасности груза | образец |
| 7 | Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата | образец |
| 8 | Трафарет о наличии на вагоне сливного прибора с 3-мя степенями защиты | образец |

Примечание- * Модель авторежима, установленного на вагоне

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надпись о закрытии люков полувагона | образец |
| 2 | Номер вагона в составе секции, тип секции, порядковый номер рефрижераторной секции | образец |
| 3 | Трафарет об исключении вагона из инвентаря | образец |
| 4 | Надпись о величине расчетного нажатия колодки и давлении в тормозном цилиндре порожнего вагона (для вагонов с тарой от 27 до 45 т) | образец |
| 5 | Надпись о величине расчетного нажатия колодки и давлении в тормозном цилиндре с массой тары вагона до 27 т | образец |

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знак длиннобазности вагона | образец |
| 2 | Знак маневрового захвата | образец |
| 3 | Знак крючья для перевозки охлажденного мяса | образец |

Надпись о производстве ремонта

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буквенный код государства собственника (приписки вагона) | образец |
| 2 | Цифровой код государства собственника вагона (приписки вагона) | образец |
| 3 | Дублирующий цифровой код государства собственника (приписки вагона) | образец |

Примечания:

1. На платформах и транспортерах при недостаточности места минимальная высота надписи должна составлять100 мм;

2. Буквенный код приписки вагона дополнительно  наносится латиницей на вагоны, курсирующие в международном сообщении.

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надпись на собственном грузовом вагоне (информация о владельце вагона) | образец |
| 2 | Надпись на арендованном грузовом вагоне (информация о владельце вагона) | образец |

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знак на кузове вагона, не переданного в совместное пользование | образец |
| 2 | Знак на раме вагона, не переданного в совместное пользование | образец |
| 3 | Знак для вагонов, выпускаемых в обращение на территории ЕАС | образец |
| 4 | Знак предупреждающий для фитинговых платформ | образец |

Примечания:

1. Съемные многооборотные средства крепления (СМСК) предназначены для крепления 40 футовых контейнеров в универсальных полувагонах при курсировании по территории железных дорог государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики в соответствии с «Инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию съемных многооборотных средств крепления для перевозки 40 футовых контейнеров в универсальных полувагонах» 0703.23.000 ИМ.

2. Трафарет «ВАГОН ОБОРУДОВАН СМСК» наносится на свободном поле боковой поверхности кузова полувагона со стороны поручня составителя с обеих сторон  шрифтом №4, расстоянием между буквами и строчками - 10 мм и толщина линии – 10 мм.

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение оборудования вагона СМСК | образец |
| 2 | Знак принадлежности вагона к единому парку | образец |

Раздел 5

ЗНАКИ И НАДПИСИ ДЛЯ ВАГОНОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знак обозначения соответствия габариту 0-ВМ | образец |
| 2 | Знак обозначения соответствия габариту 1-ВМ | образец |
| 3 | Знак обозначения соответствия габариту 02-ВМ | образец |
| 4 | Знак обозначения соответствия габариту 03-ВМ | образец |

Примечания:

1. Поз. 1, поз. 2 наносится котле вагона – цистерны при курсировании в международном сообщении на средней части котла внизу;.

2. Поз. 3 наносится на котле вагона – цистерны для перевозки опасных грузов при курсировании на путях общего пользования железных дорог государств - участников Содружества, на средней части котла внизу:

Буквы ГИ (гидравлические испытания), дата (месяц и год) следующей периодической проверки(освидетельствования)  и буквы ИГ (испытание на герметичность), дата (месяц и год) следующей промежуточной проверки (освидетельствования);

3. поз.4  наносится на котле цистерны с левой стороны.

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата следующей периодической проверки (освидетельствования) котла цистерны | образец |
| 2 | Дата следующей промежуточной проверки (освидетельствования) котла цистерны | образец |
| 3 | Дата следующей периодической проверки (гидравлическое испытание) и промежуточной проверки (испытание на герметичность | образец |
| 4 | Код цистерны и и буквенно-цифровой код специальных положений ТС и ТЕ | образец |

Примечания:

1. Поз.1 или поз.2 наносится с левой стороны котла цистерны.

2. Поз. 3 наносится на боковых бортах с левой стороны или на торцевых бортах.

3. Поз.4 , поз. 5 наносится на боковых стенах кузова или на котле цистерны с левой стороны  или на специальных щитах, а на платформах на боковой балке рамы с левой стороны.

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение объема котла цистерны в литрах | образец |
| 2 | Обозначение объема котла цистерны в м³ | образец |
| 3 | Знак обозначения полезной длины платформы | образец |
| 4 | Знак обозначения тары вагона | образец |
| 5 | Знак обозначения грузоподъемности вагона | образец |

Примечания:

1. Поз.1 наносится на продольной балке рамы или на боковой стене кузова внизу согласно поз.2.

2. Поз 1, поз 2:

1) периодичность сроков ремонта или осмотра;

2) условный номер предприятия, которое отвечает за периодический ремонт вагона;

3) дата выполнения периодического ремонта или осмотра;

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение сроков проведения периодического ремонта на продольной балке рамы | образец |
| 2 | Обозначение сроков проведения периодического ремонта на боковой стене кузова в низу | образец |

Примечания:

Знак поз.1 наносится в средине продольных рамы или боковых стен кузова внизу, над воздухораспределителем с указанием сокращенного наименования и дополнительного обозначения.

Знак поз 2. Наносится на вагонах со съемными приспособлениями с указанием:

1) А - наличие на вагоне съемного приспособления;

2) Число, которое означает количество съемных приспособлений одинакового типа;

3) Тип съемного приспособления

Знак поз.3 наносится на каждой стороне тележки

| № поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение типа автоматического тормоза | образец |
| 2 | Обозначение наличия на вагоне съемного приспособления | образец |
| 3 | Знак для тележек вагонов с автоматическими раздвижными колесными парами, приписанных к железным дорогам колеи 1520 мм | образец |

Приолжение А

(справочное)

Табличка СМГС

Примечания:

1. Устанавливается на каждой цистерне в легкодоступном для проверки месте

2. Изготавливается из коррозионностойкого металла и прочно прикрепляется к цистерне.

Приложение Б

(справочное)

Коды железнодорожных администраций государств-участников

Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики

| Наименование железных дорог | Цифровой код | Буквенный код (наносится кириллицей или латиницей) |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Азербайджанские железные дороги» | 57 | АЗ/АZ |
| ГО Белорусская железная | 21 | БЧ/ВС |
| АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» | 27 | КЗХ/КZН |
| ГП «Национальная компания Кыргыз темир жолу» | 59 | КРГ/KRG |
| ГП «Железная дорога Молдовы» | 23 | ЧФМ/CFM |
| ОАО «Российские железные дороги» | 20 | РЖД/RZD |
| ГУП «Таджикская железная дорога» | 66 | ТДЖ/ТDZ |
| Агентство «Туркменские железные дороги» | 67 | ТРК/ТRК |
| АО «Узбекские железные дороги» | 29 | УТИ/UTI |
| АО Украинская железная дорога | 22 | УЗ/UZ |
| ГАО «Латвийская железная дорога» | 25 | ЛДЗ/LDZ |
| АО «Литовские железные дороги» | 24 | LTG |
| «АО Эстонская железная дорога» | 26 | ЭВР/EVR |
| АО «Грузинская железная дорога» | 28 | ГР/GR |
| ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» | 58 | АРМ/ARM |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Введение……………………………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Требования к краскам для нанесения знаков и надписей………………………………….. | 2 |
|  | 2 | Требования к нанесению знаков и надписей……………………………………………….. | 3 |
|  | 3 | Знаки и надписи на вагонах для перевозки опасных грузов………………………………. | 14 |
|  | 4 | Требования к отдельным знакам и надписям……………………………………………….. | 18 |
|  | 5 | Дополнительные требования к знакам и надписям на вагонах при осуществлении перевозок в международном железнодорожном сообщении ……..………….……………. | 23 |
| Раздел | 1 | Шрифты для надписей на грузовых вагонах………………………………………………. | 28 |
| Раздел | 2 | Шрифты основного и дублирующего номеров грузового вагона | 31 |
| Раздел | 3 | Места расположения знаков и надписей на основных типах грузовых вагонов…………………………………………………………………….…………………. | 34 |
| Раздел | 4 | Образцы знаков и надписей для грузовых вагонов……………………………………….. | 64 |
| Раздел | 5 | Знаки и надписи для вагонов в международном сообщении…………………………….. | 78 |
|  |  | Приложение А (справочное) Табличка СМГС……………………………………………………………………………… | 84 |
|  |  | Приложение Б (справочное) Коды железнодорожных администраций государств - участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики……………… | 85 |
|  |  | Лист регистрации изменений………………………………………………………….. | 87 |

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изме-нение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Входящий номер сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененные | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |